Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи МДТТ. Практикум

Раздел 4. Высокопроизводительные вычисления и особенности распараллеливания решения задач в системе ANSYS

Лабораторная работа. Анализ акусто-электронного резонатора методом конечных элементов с использованием ANSYS. Пример выполнения высокопроизводительных вычислений

Введение

Новые технологии выращивания тонкопленочных пьезоструктур уже сейчас позволяют создавать СВЧ акустоэлектронные компоненты, работающие в диапазоне частот от 1 до 30 ГГц. К таким компонентам, прежде всего, относятся акустоэлектронные резонаторы на основе тонкопленочных пьезоструктур из нитрида алюминия, выращенных на подложках из кремния [1, 2]. Если говорить об одночастотных резонаторах, то для выделения резонансной частоты в таких резонаторах необходимо акустически изолировать тонкопленочную структуру от подложки. Такая изоляция может быть выполнена двумя способами. Первый - создание под структурой воздушного зазора. Такой резонатор называется резонатор мембранного типа (FBAR, film bulk acoustic resonator) (рис. 1) [3].

Рис. 1. Резонатор с воздушным зазором.

Другой способ заключается в использовании структуры, смонтированной на подложке, в которой между резонатором и подложкой помещается акустический отражатель, служащий для изоляции акустических колебаний вне рабочей области резонатора (SMR-BAW - Solidly Mounted Resonator - Bulk Acoustic Wave) (см. рис.2) [3].

Рис. Резонатор с акустическим отражателем

Такие конструкции резонаторов используют в качестве рабочей продольную объемную акустическую волну, возбуждающуюся в активной части устройства. Далее в статье приведена методика анализ параметров мембранного резонатора, но она может быть применена и для расчета SMR-BAW.

Как известно [3], основными параметрами резонатора являются его рабочая частота f и добротность Q. Рабочая частота FBAR резонатора определяется в нулевом приближении толщиной пьезопленки h и скоростью акустической волны V как f ≈ V/2h, а при точном расчете необходимо также учитывать толщины электродов резонатора

Для получения высоких значений добротности необходимо провести предварительную оптимизацию конструкции резонатора, что включает в себя теоретический анализ изначально задаваемых параметров (частота, добротность) резонатора при его конструировании.

Электромеханические процессы в резонаторе в электростатическом приближении описываются уравнениями пьезоупругости [2].

cijkl∂2uk∂xi2 + eikj∂2ϕ∂xi2 = ρ∂2uj∂t2eijk∂2uk∂xi − εij∂2ϕ∂xalignli2 = 0		i,j,k,l = 1, 2, 3 	                          (1)

здесь cijkl, ekij, εik – тензоры упругих постоянных (4-го ранга), пьезоэлектрических постоянных (3-го ранга) и диэлектрической проницаемости (2-го ранга), ρ – плотность, ui – компоненты вектора механических смещений, φ – электрический потенциал, t – время. По повторяющимся индексам производится суммирование.

ПРИМЕНЕНИЕ МКЭ В ПЬЕЗОАКУСТИКЕ

Общая формулировка рещения волновых уравнений (1) методом МКЭ для пьезоэлектрических материалов была впервые описана Алликом и Хюгесом [4], затем подобные задачи решались Макконеном [5]. Материальные уравнения пьезоакустики записываются в матричном виде (6, 7)

T=[c]S−[e]E−D=−[e]TS+[ε]E		(2)

где {T} - это вектор, составленный из компонент тензора механических напряжений, {D} - вектор электрического смещения, {S} – вектор, составленный из компонент упругих деформаций, {E} - вектор электрического поля, [c] - матрица упругих констант, [e] - матрица пьезоэлектрических констант, [ε] - матрица диэлектрических констант. Верхний индекс «T» означает транспонирование.

Используя принцип наименьшего действия Гамильтона и подставив уравнения (2) в (1), можно записать следующее вариационное выражение для пьезоэлектрической среды [6]:

δST[c]S−δST[e]TE−δET[e]TS−δET[e]TE−δET[ε]E−δuTF+ρδuTu+δϕσdV−δuTTdS+δϕσ'dS=0(3)

где {F} – вектор объемной силы,{T} – вектор поверхностных сил на S1, действующей на поверхность, σ - объемный заряд, σ’ - поверхностный заряд на S2, V - объем среды, {u} - вектор смещений.

При выполнении условий непрерывности неизвестных функций (перемещений, потенциала) на границе раздела в слоистой структуре из вариационного принципа автоматически следует выполнение условий непрерывности нормальных к границе слоев компонент тензоров напряжений и электрического смещения.

В конечно-элементной формулировке механическое смещение и электрический потенциал для каждого элемента записываются через соответствующие узловые степени свободы с помощью функции формы как:

u=[Nu]uiϕ=[Nϕ]ϕi		(4)

где {ui}, {φi} – узловые неизвестные. С использованием уравнения (4), вектор упругих деформаций и вектор электрического поля запишутся как:

S=[Bu]uiE=−[Bϕ]ϕi		(5)

где Bu и B матрицысоответственные из градиентов функций формы для {ui} и {i}.

Подставив выражения (4, 5) в вариационное уравнение (3), получим уравнения в матричном виде:

[m][ui]+[c][ui]+[kuu]ui+[kφu]φi=F[kφu]Tui+[kφφ]φi=Q		(6)

где [m] - матрица массы, [c] – матрица демпфирования, [kuu] - матрица жесткости элемента, [kφu] - пьезоэлектрическая матрица «жесткости», [kφφ] - диэлектрическая матрица «жесткости», {F} эквивалентные узловые силы, а {Q} – эквивалентные узловые заряды, которые выражаются непосредственно из уравнения (3). Чтобы ограничить решение на резонансных частотах, в уравнение движения обычно вводят демпфирование, которое может иметь различную природу.

При определении отклика системы (6) на гармоническое воздействие предполагается, что точки среды движутся с заданной частотой, но могут иметь различный сдвиг по фазе. Следовательно, перемещения можно представить в виде

uj=ujaeiψjei2πft=(,

где uja,ψj,ujRe,ujIm соответственно амплитуда, фаза, действительная и мнимая части узловых перемещений. Электрический потенциал можно представить в таком же виде.

Это позволяет перейти от (6) к комлексной системе линейных алгебраических уравнений для для определения комплексных перемещений и электрического потенциала при фиксированном значении частоты f.

Для возбуждения продольных акустических волн в направлении оси Z в качестве граничных условий на поверхности между электродом и пьезопленкой задается потенциал, изменяющийся по гармоническому закону с амплитудой A = 1 В на верхней границе и A = -1 В на нижней. Поскольку такое воздействие не приводит к смещению модели как целого, задавать механические граничные условия нет необходимости.

Таким образом, задавая различные значения возбуждающей частоты f, можно рассчитать проводимость резонатора Y по формуле

Y(f)=i2πfQsА				7)

где Qs - суммарный заряд на электроде, A - амплитуда электрического потенциала на поверхности. Суммарный заряд на электроде находится как сумма зарядов в каждой узловой точке по поверхности пьезоэлектрической пленки, на которой задан электрический потенциал. Узловые заряды можно определить как узловые реакции в узлах, где задан потенциал.

Для численного моделирования использовался пакет ANSYS, в котором для решения задач пьезоакустики имеется специальный конечный 3D 20-ти узловой элемент Solid226 [8]. В качестве узловых неизвестных он имеет перемещения и электрический потенциал, что и необходимо при моделировании пьезоэффекта. Элемент Solid226 используется только для моделирования пьезоэлектрической пластины. Для моделирования других элементов FBAR, в которых отсутствует пьезоэффект (электроды, элементы брэгговского зеркала) используется обычные элементы для моделирования упругой среды с теми же аппроксимациями, например, Solid186

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗОНАТОРА С КОПЛАНАРНОЙ ЛИНИЕЙ

Для удобства монтажа в современных микроэлектронных компонентах используются планарные технологии. Применительно к FBAR-резонаторам это приводит к необходимости использования копланарных линий в качестве электродов резонатора (рис. 3).

Рис.3 Схема резонатора с копланарным электродом

Шина 1, имеющая большую площадь, фактически заменяет нижний сплошной электрод резонатора за счет того, что существующая емкость между шиной 1 и нижним электродом на высокой частоте (ВЧ) является проходной, закорачивающей на ВЧ нижний электрод и шину 1. С другой стороны между шиной 1 и сигнальным электродом 3 копланарной линии могут возбуждаться поперечные волны, которые могут стать причиной появления дополнительных паразитных пиков и негативно сказаться на добротности. Это обстоятельство требует подробного расчета резонатора.

Высокая собственная частота и, следовательно, малая длина стоячей волны обуславливают необходимый размер конечного элемента. Для выполнения расчетов для резонатора, работающего на частоте 1 ГГц конечные элементы должны иметь размеры 1 мкм по высоте и не более 2 мкм в плоскости. Пример сетки конечных элементов такого размера показан на рис. 3. Малые размеры элементов сетки (1˟1˟1 мкм) приводят к созданию сетки, содержащей 850 тыс. элементов, 2 млн. узлов и около 13.5 млн. неизвестных. Решение такой задачи в ANSYS относится к области высоко производительных вычислений (HPC). Для решения использовался кластер ММФ. Затраченные ресурсы:

| Число неизвестных | 13.5 млн |
| --- | --- |
| Количество ядер (AMD) | 8 |
| Максимальная использованная память | 90605.0 Mbytes |
| Время CP | 502235.4 sec |
| Время затраченное | 82348.0 sec (≈23 часа) |
| Достигнутое быстродействие | 7377.1 Mflops |

На рис. 4 приведена рассчитанная зависимость проводимости резонатора от частоты – амплитудно-частотная характеристика (АХЧ). Кроме основного пика, на АЧХ видны дополнительные, паразитные пики меньшей амплитуды. Их наличие приводит к ухудшению добротности резонатора

На рис. 5 приведено рассчитанное распределение механических смещений и потенциала по поверхности структуры на резонансной частоте. Видно наличие стоячих волн между сигнальным и земляным электродами копланарной линии.

Рис. 6. Распределение вертикальных смещений (справа) и электрического потенциала (слева) на поверхности кристалла

На рис. 7 приведены графики распределения вертикальных смещений и электрического потенциала вдоль линии, показанной на рис. 3.

Рис. 7. Графики распределения вертикальных смещений и электрического потенциала

Для снижения амплитуды этих волн и, в конечном итоге, повышения добротности можно пытаться изменять форму центрального сигнального электрода (например, в виде неправильного пятиугольника) и тем самым пытаться устранить паразитные интерференционные пики.

Командный файл для построения модели и проведения расчетов в ANSYS.

SELTOL, 1e-10	!установление точности выполнения геометрических !операций

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Определение свойств материалов

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!AlN

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Плотность

ro=3.512e3	!kg/m3

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Упругие свойства трансверсально изотропной среды

C11=3.45E11	!n/m2

C33=3.95E11

C12=1.25E11

C13=1.20E11

C44=1.18E11

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Пьезоэлектрические константы

e31=-0.58	!C/m2

e33= 1.55

e15=-0.48

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!диэлектрическая проницаемость

eps11=8.0e-11	!F/m

eps33=9.5e-11

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Al Алюминиевый электрод

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Плотность

ro_Al=2.695e3	!kg/m3

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Упругие свойства (жесткости)

C11Al=0.108E11

C12Al=0.0514E11

C44Al=0.0283E11

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Pi=acos(-1)

!

*SET,H1,5.0e-5!6 ! Толщина резонатора (пластины)

*SET,H2,0.1e-5!6 ! Толщина верхнего электрода

*SET,H3,0.1e-5!6 ! Толщина нижнего электрода

!

dx=1.0e-03	!размеры чипа

dy=1.0e-03

dex=0.8e-3	!размеры внешнего электрода

dey=0.8e-3

d1=0.15e-3	!ширина боковых и нижних полок

d2=0.2e-3	!ширина верхней полки

d3=0.1e-3	!ширина центрального контакта

d4=0.05e-3	!ширина промежутка между контактами

ds=0.2e-3	!длина контакта среднего электрода

h=0.2e-3	!высота пятиугольника

t=2/sqrt(5+2*sqrt(5))*h	!сторона пятиугольника

Rb=sqrt(2)/sqrt(5-sqrt(5))*t	!радиус описанной окружности

ra=sqrt(5)*sqrt(5+2*sqrt(5))/10*t	!радиус вписанной окружности

drx=Rb*cos(Pi/180*18)

dry=Rb*sin(Pi/180*18)

/PREP7

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!опорные точки - координаты

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

K,1, dx/2,0,

K,2, dx/2,dy,

K,5, 0,0,

K,6, 0,dy,

K,11,d3/2+d4,(dy-dey)/2,

K,12,dex/2,(dy-dey)/2,

K,13,d3/2+d4,(dy-dey)/2+d1,

K,14,dex/2-d1,(dy-dey)/2+d1,

K,15,dex/2-d1,(dy-dey)/2+(dey-d2),

K,16,dex/2,(dy-dey)/2+dey,

K,17,0,(dy-dey)/2+dey,

K,18,0,(dy-dey)/2+(dey-d2),

K,51,d3/2,(dy-dey)/2,

K,52,d3/2,(dy-dey)/2+ds,

K,53,t/2,(dy-dey)/2+ds,

K,54,drx,(dy-dey)/2+ds+ra+dry,

K,55,0,(dy-dey)/2+ds+h,

K,60,0,(dy-dey)/2,

K,61,0,(dy-dey)/2+ds,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! определение линий

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LSTR,5,1

LSTR,1,2

LSTR,2,6

LSTR,6,17

LSTR,5,60

NUMSTR,LINE,11,

LSTR,11,12

LSTR,12,16

LSTR,16,17

LSTR,17,18

LSTR,11,13

LSTR,13,14

LSTR,14,15

LSTR,15,18

NUMSTR,LINE,51,

LSTR,60,51

LSTR,51,52

LSTR,52,61

LSTR,61,60

LSTR,52,53

LSTR,53,54

LSTR,54,55

LSTR,55,61

LSTR,55,18

LSTR,51,11

!areas in zerro plane - поверхности в нулевой плоскости

AL,60,15,16,17,18,59,57,56,55,52	!inner space between electrodes пространство между электродами

AL,15,11,12,13,14,18,17,16	!outer electrode внешний электрод

AL,51,52,53,54  		!inner electrode's contact контакт внутреннего электрода

AL,53,55,56,57,58  	!inner electrode внутренний !электрод

ALLSEL,ALL

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Задание свойств материала 1 - AlN

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MP,DENS,1,ro		! плотность

MP,PERX,1,eps11	! диэлектрическая проницаемость

MP,PERY,1,eps11

MP,PERZ,1,eps33

TB,PIEZ,1    		! определение таблицы

TBDATA,14,e15		! пьезоэлектрических свойств

TBDATA,16,e15

TBDATA, 3,e31

TBDATA, 6,e31		! E23 PIEZOELECTRIC CONSTANT

TBDATA, 9,e33		! E33 PIEZOELECTRIC CONSTANT

TB,ANEL,1			! Определение упругих свойств

TBDATA, 1, C11, C12, C13	! задание матрицы анизотропной упругости

TBDATA, 7, C11, C13

TBDATA,12, C33

TBDATA,16, 1/2*(C11-C12)

TBDATA,19, C44

TBDATA,21, C44

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Material 2 - Al

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MP,DENS,2,ro_Al

TB,ANEL,2				! Определение упругих свойств

TBDATA, 1, C11Al, C12Al, C12Al	! для аллюминия

TBDATA, 7, C11Al, C12Al

TBDATA,12, C11Al

TBDATA,16, C44Al

TBDATA,19, C44Al

TBDATA,21, C44Al

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

EMUNIT,EPZRO,1

ET,1,PLANE183		!Определение типов конечных элементов

ET,2,SOLID226,1001,0,,0

ET,3,SOLID186,

AESZ1=0.00001!05	!размер элемента в плоскости для области

!керамики и внутреннего электрода

AESZ2=0.00005!25	!размер элемента в плоскости для области

!внешнего электрода

TYPE,1

AESIZE, 1,AESZ1,	!задание размеров элемента для поверхностей

AESIZE, 2,AESZ2,

AESIZE, 3,AESZ1,

AESIZE, 4,AESZ1,

MAT,2			!построение 2d сетки на поверхностях

AMESH, 4

AMESH, 3

MAT,1

AMESH, 1

MSHAPE,1,2D		!тип сетки - треугольный

MAT,2

AMESH, 2

!создание 3d элементов из 2d путем вытягивания (sweeping)

TYPE,2

ESIZE, , 10	!число элементов в направлении вытягивания

MAT, 1

VEXT,ALL, , ,0,0,-H1,,,,   !пьезокерамика

ESIZE, , 1

TYPE,3

MAT,2

VEXT,2, , ,0,0,H2,,,,	!верхний электрод внешний

VEXT,3, , ,0,0,H2,,,,	!верхний электрод внутренний

VEXT,4, , ,0,0,H2,,,,	!верхний электрод

VEXT,36, , ,0,0,H2,,,,	!двойная толщина контакта внутреннего !электрода

ASEL,S,LOC,Z,-H1

VEXT,ALL, , ,0,0,-H3,,,,   !нижний электрод

ALLSEL,ALL

!уравнения связи узлов

FLST,5,2,5,ORDE,2

FITEM,5,3

FITEM,5,-4

ASEL,S, , ,P51X	!поверхности внутреннего электрода

NSLA,S,1

CM,InnerElectrode,NODE	!создаем компонент InnerElectrode

CP,1,VOLT,ALL		!связь выбранных узлов

*GET,inn_el,NODE,,NUM,MIN	!inn_el - меньший номер узла в !выбранном множестве

ALLSEL,ALL

ASEL,S, , ,  2 	!выделяем объем внешнего электрода

NSLA,S,1

CM,OuterElectrode,NODE	!создаем компонент OuterElectrode

CP,2,VOLT,ALL

*GET,out_el,NODE,,NUM,MIN	!out_el - меньший номер узла в !выбранном множестве

ALLSEL,ALL

NSEL,S,LOC,Z,-H1	!узлы из них на плоскости Z=-H1 нижний !электрод

CP,3,VOLT,ALL

*GET,bot_el,NODE,,NUM,MIN	!bot_el - меньший номер узла в !выбранном множестве

ALLSEL,ALL

!Граничные условия на электрический потенциал V

D,out_el,VOLT,0.0

D,inn_el,VOLT,1.0

ALLSEL,ALL

!Симметрия

ASEL,S,LOC,X,0

DA,ALL,SYMM

ALLSEL,ALL

ESEL,U,TYPE,,1	!деактивация элементов 1 типа (2d)

FINISH

/SOLU

ANTYPE,3	!тип анализа - гармоническое воздействие

HROPT,FULL  	!метод - полный

HROUT,ON

LUMPM,0

EQSLV, ,1e-008,

PSTRES,0

HARFRQ,1.00e9, 1.05e9,	!диапазон частот

!

NSUBST,1,	!число разбиений частотного интервала

!		!

KBC,1		!Важно!

!*

ALPHAD,0,

BETAD,0,

DMPRAT,0.0003,	!демпфирование

SOLVE		!старт решения

FINISH

Контрольные вопросы

- Какие узловые переменные используются для решения задач пьезоакустики?

- Характеризуйте метод построения сеток sweeping

- Запишите постановку задачи пьезоакустики

- Каким образом определяется рассеивание энергии в этой постановке? Какие еще способы возможны?

- Предложите варианты определения численного значения коэффициента потерь

- Какой метод решения СЛАУ используется в данной задаче

- Как определить достигнутое во время расчета ускорение?

Литература

- Cherednick V.I., Dvoesherstov M.Y. Surface and Bulk Acoustic Waves in Multilayer Structures // Waves in fluids and solids, INTECH. 2011. P. 69.

- Двоешерстов М.Ю., Чередник В.И., Босов С.И. // Докл. на Всеросс. науч.-техн. конф. «Микроэлектроника СВЧ», Санкт-Петербург, 2011.

- Ruby R., Jose S. Review and Comparison of Bulk Acoustic Wave FBAR, SMR Technology // IEEE Ultrasonics, 2007. P. 1029.

- Allik H., Hughes T. Finite element method for piezoelectric vibration // Int. J. Numer. Methods Eng. 1970. V. 2. P. 151.

- Makkonen T., Holappa A., Ella J., and Salomaa M. M // IEEE Ultrasonics. 2001. V. 48. P. 1241.

- ANSYS Inc.: ANSYS Users Guide, Theory Reference manual. Canonsburg, USA.