Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи МДТТ. Практикум

Разделы № 1-3. Лекция. Основы решения нелинейных задач МДТТ в ANSYS

Причины нелинейного поведения сред и конструкций

В механике деформируемого твердого тела Нелинейное поведение конструкций возникает по ряду причин, которые могут быть сгруппированы в три основных категории:

- Конструктивные нелинейности

- Геометрические нелинейности

- Физические (материальные) нелинейности

Рассмотрим подробнее каждый из этих типов.

Конструктивные нелинейности (включая контактные)

Многие конструктивные элементы проявляют нелинейное поведение. Например, нити, кабели, ткани могут воспринимать только растягивающую нагрузку и не воспринимать сжимающую. При наличии односторонних связей (контактных условий) поведение системы существенно различается в зависимости от направления движения. Если в контакте сжимающие усилия, контактные пары движутся совместно в нормальном направлении (контакт без трения). Если контактные усилия становятся нулевыми и контакт может «раскрыться» и контактные пары будут двигаться независимо.

К этой же категории можно отнести и разномодульные материалы, имеющие различные модели упругости на растяжение и сжатие. При этом законы деформирования отдельно при растяжении и сжатии могут быть линейными.

Геометрические нелинейности

Если конструкция испытывает большие перемещения, его геометрическая конфигурация изменяется весьма значительно и уже не может отождествляться с исходной конфигурацией, как в линейном случае. «Деформированная» конфигурация теперь неизвестна, это приводит к нелинейным уравнениям равновесия (движения). При этом деформации могут оставаться малыми (как в случае изгибания в кольцо тонкой упругой стальной линейки) или становиться большими (деформирование резинового амортизатора, растяжение образца с образованием шейки и т.д.). Соотношения деформации-перемещения также оказываются нелинейными.

Физические (материальные) нелинейности

Нелинейные зависимости между напряжениями и деформациями (или их приращениями) также могут приводить к нелинейному поведению конструкций. На закон, описывающий поведение материала могут влиять многие факторы: свойства напряженно-деформированного материала, в том числе история нагружения (как при упруго-пластическом деформировании), условия окружающей среды (например, температура) и промежуток времени, за который прикладывается нагрузка (при учете деформаций ползучести).

В программе ANSYS для решения нелинейных задач использует подход, основанный на методе Ньютона-Рафсона. Нагрузка подразделяется на серию приращений, которые могут быть приложены в течение нескольких шагов нагружения. На рис. 1 показано использование итераций равновесия Ньютона-Рафсона для нелинейного анализа системы с одной степенью свободы.

Рис. 1 Метод Ньютона-Рафсона для нелинейного анализа системы с одной степенью свободы

На каждой мтерации программа (метод Ньютона-Рафсона) вычисляет вектор дисбаланса нагрузки, который представляет собой разницу внутренними силами (результирующими действующих напряжений) и приложенными нагрузками. Затем программа выполняет линейное решение, используя вектор дисбаланса нагрузки, и проверяет выполнение условия сходимости. Если критерии сходимости не удовлетворены, вектор дисбаланса нагрузки вычисляется заново, матрица жесткости перестраивается и вычисляется новое решение. Эта итерационная процедура продолжается до тех пор, пока не выполнится критерий сходимости.

При затруднении сходимости можно активировать ряд методов, позволяющих обойти указанные трудности. Это такие методы как line search, автоматический выбор шага по нагрузке, метод бисекции. Если сходимость все же не может быть достигнута, программа пытается уменьшить приращение нагрузки.

В некоторых нелинейных статических задачах при использовании метода Ньютона-Рафсона, касательная матрица жесткости может стать сингулярной, вызывая серьезные трудности сходимости. Такие случаи включают в себя анализ нелинейного выпучивания, когда конструкция либо разрушается полностью либо переходит к другой устойчивой конфигурации ("прощелкивает"). Для таких ситуаций, может быть активирован альтернативный итерационная схема – метод длины дуги, который поможет избежать точек бифуркации и отследить разгрузку.

При использовании метода длины дуги итерации по равновесию Ньютона-Рафсона сходится по дуге, тем самым предотвращая расходимость, даже когда кривая нагрузки от прогиба имеет нулевой или отрицательный наклон. Этот метод схематически представлен на рис. 2.

Рис. 2. Традиционный метод Ньютона-Рафсона и метод длины дуги

Подводя итог, можно сказать, что с точки зрения организации решения процесс выполнения нелинейного анализа состоит из трех уровней:

- "Верхний" уровень представляет шаги нагружения, которые определяются пользователем явно в заданном диапазоне «времени» (смотрите обсуждение потятия "время" в разделе "Нагружение" в Руководстве по основной анализ). Считается, что нагрузки линейно меняются в пределах шага нагружения (для статических задач).

- Каждый шаг нагружения можно выполнить за несколько подшагов (или временных шагов), чтобы приложить нагрузку постепенно.

- На каждом подшаге программа выполняет требуемое число равновесных итераций, чтобы добиться сходимости решения.

Рис. 3 иллюстрирует типичную историю нагружения для нелинейного анализа.

Рис. 3 Шаги нагружения и подшаги

Консервативные и неконсервативные системы. Зависимость от траектории нагружения

Если вся энергия, введенная в систему посредством внешних нагрузок, выделяется при их снятии, система называется консервативной. Если энергия рассеивается в системе (например, за счет пластической деформации или трения скольжения), система считается неконсервативной. Пример неконсервативной системы показан на рис. 4.

Решение для консервативной системы не зависит от пути нагружения: нагрузки могут быть приложены, как правило, в любом порядке и за любое количество шагов. С другой стороны, решение для неконсервативной системы зависит от пути нагружения: чтобы получить точные результаты, нужно точно отследить реальную историю нагружения. Решение также может зависеть от пути нагружения, если система имеет более одного решения для данного уровня нагрузки (как в задачах с прощелкиванием). В неконсервативных задачах, как правило, требуется, чтобы нагрузки прикладывались медленно, за некоторое число подшагов.

Рис. 4. Поведение неконсервативной системы, зависящей от пути нагружения

Автоматический выбор длительности подшага

При использовании подшагов необходимо достичь баланса между точностью и экономичностью: большое число подшагов (то есть, малый размер временного шага) приводит, как правило, к более высокой точности, но за счет увеличения времени решения. Программа ANSYS предоставляет средство автоматического определения длительности подшага (числа подшагов), предназначенное для оптимизации ситуации. Процедура автоматического выбора шага (Automatic time stepping) позволяет получить наилучший баланс между точностью и экономичностью. Процедура автоматического выбора шага активизирует функцию бисекции (деления пополам).

Бисекция (bisection) предоставляет средства автоматического восстановления после несходимости на очередном подшаге. Если за заданное число итераций сходимость на подшаге не была достигнута, функция бисекции сокращает размер подшага вдвое и автоматически возобновяет расчет с последнего подшага, на котором была достигнута сходимость. Если на половинном подшаге решение снова не сходится, происходит новое сокращение размера подшага и перезапуск процесса до тех пор, пока или не будут достигнуты сходимость или минимальный размер подшага, установленный пользователем.

Направление нагрузок при анализе больших смещений

Рассмотрим, что происходит с нагрузками, когда конструкция испытывает большие отклонения. Во многих случаях, нагрузки, приложенные к системе, сохраняют постоянное направление независимо от того, как структура отклоняет. В других случаях силы изменяют направление, следуя за элементами, претерпевающими большие повороты.

Программа может моделировать обе ситуации, в зависимости от типа приложенной нагрузки. Ускорения и сосредоточенные силы сохраняют свое первоначальное направление, независимо от ориентации элементов. Нагрузки давлением всегда действуют нормально к поверхности деформированного элемента и могут быть использованы для моделирования "следящих" сил. Рис. 5 иллюстрирует силы, сохраняющие направление, и «следящие» силы.

Ориентация узловых систем координат не обновляется в анализе с учетом больших смещений. Вычисленные перемещения, таким образом, выводятся в исходных направлениях.

Рис. 5 Направления нагрузка до и после деформирования

Решение геометрически нелинейных задач

При линейном анализе предполагается, что перемещения и деформации малы настолько, что изменения жесткости в результате деформирования незначительны. В отличие от этого, анализ при больших (или конечных) деформациях учитывает изменения жесткостей, которые возникают в результате изменений формы элемента и их ориентации.

Эффекты, связанные с большими деформациями, активируются запуском команды NLGEOM, ON (GUI: Main Menu> Solution> Analysis Type> Sol'n Control ( : Basic Tab) или Main Menu> Solution> Unabridged Menu> Analysis Type> Analysis Options). Геометрическую нелинейность поддерживают большинство твердотельных, оболочечных и балочных элементов. Анализ больших деформаций не доступен в ANSYS Professional. Там поддерживается только анализ больших смещений для оболочечных и балочных элементов.

Процедура анализа при больших деформациях не накладывает теоретических ограничений на полную величину вращения или деформации элементов. Некоторые типы элементов могут иметь практические ограничения на на величину полной деформации, как это описано ниже. Процедура решения требует, чтобы приращения деформации были бы ограничены для поддержания точности, поэтому общая нагрузка должна быть разбита на более мелкие шаги.

Соотношения напряжения –деформации

При анализе больших деформаций соотношения напряжения –деформации, а также результаты  формулируются в терминах истинных напряжений и истинных (или логарифмических) деформаций. В одномерном случае истинная деформация бы быть выражена как ε = ln (l/l0). При малых деформациях, истинная деформация и малая (иначе инженерная εeng=(l-l0)/l0) деформация практически идентичны. Для преобразования малых (технических, инженерных) деформаций в логарифмические используется формула εln = ln(1 + εeng). Для перехода от инженерных напряжений к истинным используется соотношение σtrue = σeng (1 + εeng). (Это преобразование напряжений действует только для соотношений напряжения-деформации пластической несжимаемой среды).

Большие перемещения при малых деформациях

Эта возможность доступна для всех балочных и большинства оболочечных элементов, а также для ряда нелинейных элементов. Запуск команды NLGEOM, ON позволяет включить эффекты больших смещений для элементов, предназначенных для анализа малых типы деформаций.

Увеличение жесткости при напряжениях

Жесткость тонкостенных конструкции в направлении «из плоскости» может значительно зависеть от напряжений, действующих в этой структуре «в плоскости». Эта связь между напряжениями в плоскости и трансверсальной жесткостью, известная как увеличение жесткости при напряжениях, наиболее выражена в тонкостенных, сильно нагруженных конструкций, таких как кабели или мембраны.

Даже если теория увеличения жесткости предполагается, что повороты и деформации элемент малы, в некоторых конструкциях (таких, как на рис. 6,а), напряжения, благодаря которым увеличиваются жесткости, могут быть получены только путем выполнения анализа, учитывающего большие прогибы. В других системах (например, на рис. 6, b), увеличение жесткости под напряжениям может быть получено с помощью анализа, учитывающего малые прогибы, то есть линейной теории.

Рис. 6 (а, b). Балки с увеличением жесткости при напряжениях

Чтобы использовать функцию увеличения жесткости для систем второй категории, нужно запустить команду PSTRES, ON (GUI: Main Menu> Solution> Unabridged Menu> Analysis Type> Analysis Options) на первом этапе нагружения (силой F).

Процедуры учета больших смещений и больших деформаций включают начальные напряжения как часть общей теории. Для большинства элементов эффекты начальных напряжений автоматически включается при активации модели больших деформаций. (NLGEOM,ON) (GUI path Main Menu> Solution> Analysis Type> Sol'n Control ( : Basic Tab) или Main Menu> Solution> Unabridged Menu> Analysis Type> Analysis Options)..

Выполнение (Запуск) нелинейного анализа

Программа использует метод автоматического управления решением, который основывается на физике проблемы и устанавливает различным элементам управления нелинейным анализом соответствующие значения. Если пользователь не удовлетворен результатами, полученными с этими значениями, он может вручную изменить настройки. Параметрам следующих команд задаются по умолчанию оптимальные значения:

| ARCLEN | EQSLV | NROPT |
| --- | --- | --- |
| AUTOTS | KBC | NSUBST |
| CDWRITE | LNSRCH | OPNCONTROL |
| CNVTOL | LSWRITE | PRED |
| CutControl | MONITOR | TINTP |
| Deltim | NEQIT |  |

Эти команды и параметры, которые они контролируют можно найти в Command Reference.

Если переопределить программные установки или использовать входной список из предыдущего релиза программы, следует запустить команду SOLCONTROL, OFF в процессоре SOLUTION.

Процедура выполнения нелинейного статического анализа состоит из стандартных этапов:

- Построение модели

- Задание параметров решения

- Приложение нагрузок

- Решение

- Анализ результатов

- Завершение текущего задания; перезапуск

Рассмотрим подробнее только специфические для нелинейного анализа отличия.

Когда модель создана, нужно установить параметры управления решением (тип анализа, опции, данные о шагах нагружения и так далее), приложить нагрузки и решить. Нелинейное решение отличается от линейного решения тем, что, как правило, требуется постепенное приложение нагрузок в виде приращений. Кроме того, всегда требуются равновесные итерации.

Установка параметров управления решением

Основные параметры управления решением для нелинейного анализа удобно установить в диалоговом окне Solution Controls, которое можно использовать и для линейного анализа. Доступ к окну можно осуществить с помощью меню Main Menu> Solution> Analysis Type> Sol'n Control

Рис. 7. Окно управления решением

В окне размещены несколько вкладок, в которых сгруппированы различные параметры управления.

Вкладка Basic

Во всплывающем меню Analysis Option можно выбрать тип анализа. Возможные варианты

Small Displacement Static – малые смещения, статика;

Large Displacement Static – большие (конечные) смещения, статика;

Small Displacement Transient– малые смещения, динамика;

Large Displacement Transient – большие (конечные) смещения, динамика;

Restart Current Analysis - перезапустить текущего анализа.

Смысл этой настройки понятен интуитивно. Если задан Restart, нельзя изменить эту настройку после первого шага нагружения (после того, как запустили первую команду SOLVE).

Calculate prestress effects – вычисление предварительных напряжений. Имеет смысл, в основном, для линейного анализа. При учете больших смещений и больших деформаций начальные напряжения учитываются как часть общей теории.

В правом нижнем углу блок Time Control – задание длительности и количества шагов нагружения и подшагов. Нелинейный анализ требуется нескольких подшагов (или шагов по времени; эти два термина эквивалентны) в каждом шаге нагружения для того, чтобы приложить нагрузки постепенно и получить точное решение. Команды NSUBST и DELTIM выполняют по сути дела одну и ту же функцию – устанавливают начальное, минимальное и максимальное значения временных шагов. NSUBST определяет количество подшагов на шаге нагружения, а DELTIM определяет размер шага по времени в явном виде. Если функция автоматического выбора величины шага по времени выключена (AUTOTS, OFF), то, начальный размер подшаг используется на всем шаге нагружения.

Автоматический выбор шага по времени – automatic time stepping

Функция автоматического выбора шага по времени по умолчанию включена (AUTOTS, ON). Внутренняя схема изменения шага гарантирует, что изменение величины шага будет ни слишком агрессивным (в результате многих бисекций/сокращения), ни слишком консервативным (размер шага меняется слишком мало). В конце временного шага, размер следующему шага по времени прогнозируется на основе четырех факторов:

- Количество итераций по равновесию на последнем подшаге (большое число итераций приводит к сокращению размера подшага)

- Прогноз изменения статуса нелинейных элементов (шаг по времени уменьшаются, когда изменение статуса неизбежно)

- Величина приращения пластической деформации

- Величина приращения деформации ползучести

В левой строне вкладки располагается управление выводом результатов решения. В верхней части определяется, что именно будет записываться в файл результатов (Jobname.RST). Сохранением данных управляет команда OUTRES. В нижнем углу  определяется, как часто будут сохраняться результаты решения. По умолчанию, в нелинейном анализе только последний подшаг записывается в файл результатов. Возможны другие варианты настроек: каждый шаг, каждый n-шаг и т.д.. Только 10 000 наборов результатов могут быть записаны в файл результатов, но можно увеличить этот лимит, используя команду /CONFIG, NRES (Руководство Basic Analysis Guide).

Вкладка Sol’n Options – Опции решения

Рис. 8. Окно управления решением, вкладка Sol’n Options

Решатель

Для большинства случаев ANSYS активирует по умолчанию прямой решатель для редкозаполненных матриц (EQSLV,SPARSE). Кроме того, имеется возможность применить итерационные решатели PCG и ICCG, основанные на методе сопряженных градиентов с предобуславливателем. Для 3-D моделей, использующих твердотельные элементы, PCG решатель может работать значительно быстрее прямого решателя.

Прямой решатель для редкозаполненных матриц, в отличии от итерационных методов, включенных в программу, является робастным. Когда PCG решатель сталкивается с плохо обусловленной матрицей, решатель совершает итерации до определенного предела остановиться, если не достигает сходимости. Когда это происходит, срабатывает функция бисекции. После выполнения бисекции решатель продолжает решение, если полученная в результате матрица оказывается хорошо обусловленой. В конце концов, нелинейный шаг нагружения может быть выполнен.

Используйте следующие рекомендации по выбору решателя (прямой или PCG) для нелинейного структурного анализа:

- Если это балочно-оболочечная или комбинированная балочно-оболочечная и твердотельная конструкция, лучше выбрать прямой решатель.

- Если это 3-D твердотельная структура и число неизвестных относительно большое (200 000 и более), рекомендуется PCG солвер.

- Если проблема плохо обусловлена (присутствуют элементов «плохой» формы), или имеется большая разницу в свойствах материалов в различных частях модели, или имеет место неполное закрепление тела, следует выбрать прямой решатель.

Вкладка Nonlinear  – Нелинейности

Рис. 9. Вкладка Nonlinear

На данной вкладке сосредоточены специфические средства управления нелинейным анализом.

В блоке Nonlinear Options задаются три параметра, позволяющих во многих случаях улучшить сходимость метода Ньютона-Рафсона: Line search, predictor, VT Speedup, Эти методы связаны с прогнозом и масштабированием приращения решения на наге по времени.

Максимальное число итераций по равновесию (NEQIT) по умолчанию устанавливается в пределах от 15 до 26 (обычно 25) итераций, в зависимости от физики задачи. Выгоднее использовать малый шаг по времени с меньшим количеством квадратично сходящихся итераций. Если критерии сходимости не удовлетворяются за это количество равновесных итераций и, если функция автоматического выбора шага по времени включена (AUTOTS), программа пытается выполнить бисекцию. Если бисекция невозможна, то анализ или завершается или переходит к следующему шагу нагружения (в соответствии с настройками команды NCNV). Если настройки по умолчанию не подходят, можно задать пользовательские критерии.

Set convergence criteria – позволяет редактировать критерии сходимости.

Рис. 10. Редактирование дополнительных критериев сходимости.

По умолчанию для проверки сходимости в задачах МДТТ используется силовой критерий. Программа вычисляет норму вектора дисбаланса сил, а если в модели есть вращательные степени свободы – то и моментов, и сравнивает ее с предельным значением. Последнее определяется, как норма вектора приложенных нагрузок, умноженное на значение TOLER. Кроме критерия сходимости по силам можно добавить контроль сходимости по перемещениям (и вращениям, если они присутствуют в модели).

По умолчанию используется контроль сходимости в норме L2. Программа предусматривает, что для проверки сходимости можно использовать три различных векторных нормы:

- Инфинитная норма повторяет проверку для каждой степени свободы как для системы с одной степенью свободы.

- норма L1 сравнивает критерий сходимости с суммой абсолютных значений дисбаланс сил (и моментов) для всех степеней свободы.

- норма L2 выполняет проверку сходимости используя квадратный корень из суммы квадратов дисбаланса силы (и момента) для всех степеней свободы. Дополнительные проверки норм L1 и L2 могут быть выполнены и для перемещений.

В правой части вкладки Nonlinear находится блок Cutback Criteria - Критерии сокращения величины шага. Для управления бисекцией и сокращением размера временного шага используется команда (CUTCONTROL, Lab, VALUE, Option). На вкладке можно в диалоге задать возможные параметры этой команды. Это максимальное приращение пластической деформации (устанавливается равным 15%.по умолчанию), предельное приращения деформаций ползучести для явной схемы (10%) и неявной (значение по умолчанию не устанавливается), предельное приращение смещений  и т.п..

Вкладка Advanced NL - дополнительные параметры нелинейного решения

Эти опции используются нечасто и их значения по умолчанию редко нуждаются в изменении.

Рис. 11. Дополнительные параметры нелинейного решения

В левой стороне в блоке Termination Criteria устанавливаются критерии останова анализа. При возникновения несходимости на очередном подшаге программа может

- Не прекращать выполнения анализа и обрабатывать следующие команды

- Остановить анализ и закончить работу

- Остановить анализ, но не заканчивать работу

Кроме того, в этом блоке устанавливаются значения параметров, при достижении которых нужно остановить анализ.

В правой стороне вкладки находятся органы управления двумя опциями, которые используются при анализе, связанном с потерей устойчивости и закритическим поведением конструкций. Это метод длины дуги (Arc-length options) и метод стабилизации. Использование этих опций будет рассмотрено ниже, в разделе, связанном с с потерей устойчивости и закритическим поведением конструкций.

Исследование устойчивости и закритического поведения конструкций

Конструкция может стать неустойчивой, когда нагрузка достигает предельных значений или когда нелинейный материал становится нестабильным. Явление потели устойчивости равновесия характерно для тонкостенных конструкций. Неустойчивость может носить глобальный характер (например, выпучивание пластины или оболочки) или локальный (например, выход из строя элемента жесткости). Проблемы нестабильности, как правило, создают трудности сходимости решения и, следовательно, требуют применения специальных нелинейных методов.

В ANSYS применять следующие методы для решения проблем неустойчивости:

- Нелинейная стабилизация. Инструмент для работы как с местной нестабильности, так и с глобальной неустойчивостью. Его можно использовать вместе с почти всеми техниками решения, такими как line search, автоматическим выбором шага по времени, но не с методом длины дуги.

- Метод длины дуги. Этот метод может обойти глобальную нестабильность в случае, когда приложены силы. Более того, он может имитировать отрицательный наклон части кривой нагрузки - перемещение.

- Решение вместо статической задачи «медленной» динамической. Этот метод не является строго другой техникой; используется динамический эффект, чтобы предотвратить расходимость. Этот метод не особенно легко использовать, потому что изменяется тип анализ, и необходимо задать массу, демпфирование, если нужно, и использовать правильные параметры интегрирования по времени. Поэтому ANSYS, Inc. рекомендует в первую очередь пытаться использовать нелинейную стабилизацию или метод длины дуги.

Доступны альтернативные методы достижения сходимости. Например, в некоторых (далеко не во всех) случаях возможно заменить силу заданным перемещением. Или можно применить искусственные небольшие жесткости для «неустойчивых» степеней свободы. Эти жесткости могут быть либо постоянными, либо включаться - удаляться на каком-то шаге нагружения путем применения элемента COMBIN37. Однако применение таких способов может быть ненадежным, нецелесообразным, или просто невозможным.

Использование нелинейной стабилизации

Трудности сходимости из-за нестабильности проблемы, как правило, результат появления больших перемещений при малом приращении нагрузки. Нелинейная стабилизация может быть представлена как добавление искусственного элемента-демпфера в каждом узле модели.

Можно представить себе искусственный элемент-демпфер, имеющий два узла. Один узел – это узел КЭ модели, другой – жестко закреплен. Программа рассчитывает демпфирующее усилие таким образом, что оно пропорциональна относительной псевдо скорости узла искусственного элемента, принадлежащего КЭ модели.

Псевдо скорость рассчитывается как приращение переещения, деленное на приращение времени на подшаге. Таким образом, любая степень свободы, имеющая тенденцию к неустойчивости и имеющая большое приращение перемещения, вызывает большую демпфирующую (стабилизирующую) силу. Эта сила, в свою очередь, уменьшает смещение данной степени свободы так, что стабилизация достигается.

Для стабильных степеней свободы элементы-демпферы имеют малое влияние на результатах, поскольку смещения и силы стабилизации малы по сравнению с реальными физическими силами.

Коэффициент, используемый для расчета силы стабилизация - это коэффициент демпфирования. Хотя он имеет тот же физический смысл и размерность, что и физическое демпфирование, это просто численный прием для нелинейной стабилизации. Программа либо вычисляет коэффициент демпфирования на основе соотношения диссипации энергии, либо задается напрямую.

Ввод данных для стабилизации

Для использования нелинейной стабилизации необходимо запустить команду STABILIZE. Команда активирует или деактивирует стабилизацию на шаге нагружения или после рестарта во время шага нагружения.

Программа предполагает, что первый подшаг шага нагружения является стабильным и вычисляет основные свойства искусственных элементов-демпферов на основе этого подшага. Таким образом, программа не использует стабилизации для первого подшага до тех пор, пока пользователь не определил, что так нужно сделать (через командную опцию SubStpOpt).

Контроль силы стабилизации

Существует два способа для управления силой стабилизации:

- Применение коэффициента диссипации энергии (STABILIZE,,ENERGY,,,)

- Применение коэффициента демпфирования (STABILIZE,,DAMPING,,,)

Коэффициент диссипации энергии

Коэффициент диссипации энергии представляет собой отношение работы, совершенной силами стабилизации к потенциальной энергии элемента. Значение коэффициента диссипации энергии должно быть между 0 и 1. Поскольку значение используется с предсказанными энергиями, программа позволяет ввести значение больше 1, но использовать его следует с осторожностью. Чем больше значение коэффициента диссипации энергии или коэффициента демпфирования, тем больше силы стабилизации (при условии, что указанное количество подшагов и их длительность остаются неизменными), так что система имеет более жесткий отклик.

Указанное значение должно быть достаточно большое, чтобы обойти расходимость, но в то же время достаточно малым, чтобы избежать чрезмерного увеличения жесткости (сохранить точность). Идеальное значение подбирается для конкретной задачи с учетом  времени шага нагружения и числа подшагов.

Возможно, потребуется несколько попыток, чтобы определить оптимальное значение. Как правило, нужно использовать меньшее значение для локальной неустойчивости и большее для глобальной неустойчивости. Меньшее значение должно быть использовано для твердотельных элементов и большее для оболочечных, балочных и ферменных («линков») элементов. При меньшей длительности шага нагружения используется меньшее значение и, наоборот, большее значение при большей длительности.

С помощью метода рассеивания энергии, программа вычисляет коэффициент демпфирования (на основе введенного отношения диссипации энергии) в течение первого подшага решения. Программа использует вычисленный коэффициент демпфирования путем прогнозирования потенциальной энергии элемента и энергии стабилизации в конце шага нагружения на основе данных текущего подшага, а затем устанавливает отношение диссипации энергии, равным или меньшим указанного значения. Это предсказание может быть неточным, если проблема является сильно нелинейной. После завершения решения стоит подробнее исследовать энергию, потому что реально отношение диссипации энергии на основе решения может быть выше, чем отношение, изначально указанное с помощью команды STABILIZE.

Использование метода длина дуги

Метод длина дуги (ARCLEN и ARCTRM) является еще одним способом решения неустойчивых задач. Применение способа ограничивается статическим анализом с пропорциональной (ramped) нагрузкой. Кроме того, он не может быть использован с материалами, поведение которых зависит от времени, таких как вязкоупругие, вязкопластические и обладающие свойством ползучести. Метод длины дуги не может использоваться с табличными нагрузками.

Программа вычисляет относительный радиус длины дуги от приращения нагрузки (или смещения) для первой итерации первого подшага, используя следующую формулу:

| относительный радиус длины дуги = | Полная нагрузка или смещение |
| --- | --- |
|  | NSBSTP |

где NSBSTP это количество подшагов, определенное командой NSUBST.

При выборе количества подшагов, считают, что большее количество подшагов может привести к более длительному времени решения. В идеале оптимально, чтобы эффективное решение получалось бы за минимальное количество подшагов. Возможно придется сделать предположение относительно нужного количества подшагов, скорректировать и вновь провести анализ по мере необходимости.

Вместе с методо длины дуги активен не используются метод line search (LNSRCH), предиктор (PRED), адаптивный спуск (NROPT,,,ON), автоматическое определение шага по времени (AUTOTS, TIME, DELTIM) и интегрирование по времени (TIMINT). Кроме того, нельзя использовать критерий сходимости по перемещениям (CNVTOL, U).

Чтобы уменьшить время решения, максимальное число равновесных итераций в одном подшаге (NEQIT) должно не более 15.

Если решение методом длины дуги не сходится за установленное максимальное число итераций (NEQIT), программа автоматически применяет бисекцию и продолжает анализ. Бисекция продолжается до тех пор пока решение не сходится, или пока не достигнут минимальный радиус дуги. (Минимальный радиус определяется параметром NSBSTP команды NSUBST и параметром Minarc команды ARCLEN).

В общем, нельзя использовать этот метод для получения решения при заданном значении нагрузки или смещения, поскольку значение нагрузки изменяется (по сферической дуге) по мере того, как достигается равновесие. Рис. 2 иллюстрирует, как определенная нагрузка F1a используется только в начальной точке подшага. Фактическая нагрузка на уже сошедшемся подшаге будет несколько меньше. Кроме того, может быть затруднительно определить значение предельной нагрузки при использовании метода длины дуги в нелинейном анализе потери устойчивости. Как правило, нужно задать начальный радиус длины дуги (NSUBST) и методом проб и ошибок получить решение для предельной точки. Может оказаться, что использовать стандартные итерации Ньютона-Рафсона с бисекцией (AUTOTS) для определения значений нагрузки при нелинейной потере устойчивости более удобно.

Также нельзя использовать итерационный решатель JCG (EQSLV) совместно с методом длины дуги. Процедура метода длина дуги может привести к отрицательно определенной матрицы жесткости и отрицательным диагональным элементам и данный решатель просто не сможет работать.

Можно свободно переключаться с метода Ньютона-Рафсона на метод длины дуги в начале любого шага нагрузки. Но чтобы обратно перейти от метода длины дуги к итерациям Ньютона-Рафсона необходимо прекратить анализ и запустить рестарт, отключив метод длины дуги на первом шаге нагружения рестарта (ARCLEN,OFF).

Решение методом Длина дуги прекращается при следующих условиях:

• Когда достигнуты пределы, определенные командами ARCTRM или NCNV

• Когда решение сходится при приложенной нагрузке

• Когда вы используете файл аварийного завершения (Jobname.ABT)

Информация о прекращении выполнения задачи и процедуре перезапуска есть в руководстве Basic Analysis Guide

Используйте кривую нагрузка-прогиб в качестве руководства для оценки и корректировки своего анализа для достижения желаемых результатов. Этот очень полезный график можно построить в постпроцессоре POST26, выбрав подходящие точки модели.

Часто при неудачном анализе методом длины дуги можно проследить радиус дуги, который может быть либо слишком большом, либо слишком малым. "Driftback" (когда анализ возвращается тем же путем вдоль кривой "нагрузка-отклонения") является типичной трудностью, вызванной слишком большим или, наоборот, слишком малым значением радиуса дуги. Для лучшего понимания проблемы нужно исследуйте кривую "нагрузка-отклонение" ; можно тогда подобрать значение радиуса дуги и границы его изменения ( команды NSUBST и ARCLEN).

Полный фактор нагрузки в методе длины дуги (SOLU, ALLF) может быть как положительным, так и отрицательным. Точно так же TIME, которое в методе длины дуги связано с полным фактором нагрузки, может также быть или положительным или отрицательным. Отрицательные величины ALLF или TIME указывают на то, что приращение нагрузки происходит в обратном направлении, чтобы поддержать стабильность в структуре. Отрицательные значения ALLF или TIME стоимости обычно появляются при анализе прощелкивания, иначе, хлопка (закритическое поведение системы после прохождения критической точки).

Постпроцессирование результатов метода длины дуги

При чтении результатов, полученных методом длины дуги в базу данных для постпроцессора POST1 (команда SET) для идентификации набора данных следует использовать номер шага нагружения и номер подшага (LSTEP и SBSTEP) или, по этим данным, номер набора данных (NSET).

Нельзя ссылаться на результаты по значению TIME, потому что TIME в анализе методом длины дуги не всегда монотонно увеличивается. Одно значение TIME может соответствовать более чем одному набору решения. Кроме того, программа не может правильно интерпретировать отрицательные значения TIME, которые могут встречаться в анализе прощелкивания.

Если TIME становится отрицательным, следует определить подходящий диапазона изменения переменных (/XRANGE и /YRANGE) при созданием графика в POST26.

Сравнение методов нелинейной стабилизации и метода длина дуги

В таблице сравниваются оба метода и их области их применения:

| Нелинейная стабилизация и метод длины дуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анализ | Нелинейная стабилизация | Метод длины дуги |
| Местная неустойчивость или местное выпучивание | Да | Нет |
| Глобальная неустойчивость или глобальное выпучивание | Да | Да |
| Отрицательный наклон кривой нагрузка-прогиб | Не может обнаружить этот участок кривой, но и другие участки могут быть смоделированы для материалов, поведение которых не зависит от истории деформирования. | Да |
| Материалы, зависящие от времени и ползучесть | Да | Нет |
| Line search | Да | Нет |
| Предиктор величины подшага (PRED,ON) | Да(1) | Нет |
| Автоматическое определение величины шага | Да | другой алгоритм |
| Перемещения в качестве нагрузки | Да | Нет |
| Включение/выключение на шаге нагружения, или внутри шага нагружения | Да | Ограничено |
| Использование линейного решателя | Без ограничений | Есть ограничения |
| Время на сошедшемся подшаге | положительное | положительное или отрицательное |

(1). Только твердотельные элементы.

Моделирование нелинейного поведения материала

Много факторов, связанных с материалом, могут повлиять на жесткость конструкции в процессе деформирования. Нелинейные соотношения между напряженими и деформациями для пластичных, нелинейно упругих и гиперупругих материалов заставляют жесткость структуры изменяться при различных уровнях нагрузки и, как правило, температурах. Ползучесть, вязкоупругость и вязкопластичность приводят к нелинейностям, которые зависят от времени, скорости деформирования, температура и уровня напряжений. Распухание (свеллинг) вызывает напряжения, которые могут быть функцией температуры, времени, уровня нейтронного потока и напряжений. Любой из этих типов свойств материала может быть учтен в анализе с помощью ANSYS. Отметим, нелинейные модели материала недоступны версии ANSYS Professional.

Нелинейные модели материала

Для задания нелинейных свойств используется семейство TB команд (TB, TBTEMP, TBDATA, TBPT, TBCOPY, TBLIST, TBPLOT, TBDELE) (Main Menu> Preprocessor> Material Props> Material Models> Structural> Nonlinear), с помощью которых можно создавать и управлять таблицами данных, содержащих нелинейные свойства. Точная форма этих команд варьируется в зависимости от типа нелинейного поведения. Различные варианты поведения материалов описаны в разделе "Material Models" руководства Material Reference.

Приведем некоторые из возможных в ANSYS группы моделей нелинейного поведения материала:

• Пластичность

• Нелинейная (мультилинейная) упругость

• Гиперупругость

• Вязкоупругость и гипервязкоупругость

• Ползучесть

• Вязкопластичность

• Свеллинг

В программе практикума предусмотрено, в основном, решение задач пластичности. Решение нелинейных задач с другими уравнениями состояния предусмотрено, например, в практикуме Моделирование процессов разрушения.

Контактные задачи

Необходимые методические материалы по решению контактных задач в ANSYS изложены в [1, с. 92-114].

Контрольные вопросы

- Назовите основные причины возникновения нелинейностей в задачах мдтт.

- Основной метод решения нелинейных задач в ANSYS.

- Определите понятия: шаг нагружения, подшаг, итерация, шаг интегрирования применительно в технологии решения нелинейных задач в ANSYS

- Определите, какие группы нелинейных моделей материала существуют в ANSYS

- Основные средства управления решением нелинейных задач в ANSYS.

- Задачи, связанные с потерей устойчивости и анализом закритического поведения

- Метод длины дуги

- Метод стабилизации

- Основные понятия контактных технологий.

Литература

а) основная литература

- Применение системы ANSYS к решению задач механики сплошной среды. Практическое руководство / Под ред. Проф. А.К. Любимова. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2006, 227 с.

- Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. М.: Мир, 1976  464 с.

- Казаков Д.А., Капустин С.А., Коротких Ю.Г. Моделирование процессов деформирования и разрушения материалов и конструкций. Монография / Н.Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 1999. - 226 с.

- Encyclopedia of Computational Mechanics. V2 Solid and Structures/Eds. E. Stain etc. Wiley, 2004. 620 p.

б) дополнительная литература

- Александров В.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. М.: Наука, 1983 . 458 с.

- Кравчук А.С. Контактные задачи с односторонними связями и учетом сил трения. В кн.: Механика контактных взаимодействий/ под ред. Воровича И.И. М.: ФИЗМАЛИТ, 2001. С. 491-498.

- Лурье А. И. Нелинейная теория упругости. М.: Наука. 1980.

- Ansys Help System 14.0, 14.5. Ansys Inc.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы При проведении занятий лабораторных работ требуется MS Exel и FEA пакет ANSYS. Для получения дополнительной информации рекомендуются Интернет сайты:

http://www.cadfem-cis.ru/

https://www.facebook.com/cadfemcis

http://www.youtube.com/user/CADFEM

/ http://www.cae-club.ru/forum

И др.