Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи МДТТ. Практикум

Раздел 4. Высокопроизводительные вычисления и особенности распараллеливания решения задач в системе ANSYS

Лекция № 2. Производительность параллельного ANSYS

В этой лекции будут рассмотрены вопросы эффективного использования параллельного ANSYS. Сколько ядер нужно использовать для эффективного решения задачи в параллельном режиме? Какое количество памяти необходимо при решении больших задач? Какой решатель следует выбирать? Ответы на эти вопросы, основанные на опыте использования параллельного ANSYS, будут даны ниже.

Из опыта использования ANSYS следует, что на SMP системах в большинстве случаев ANSYS может эффективно использовать 2 - 4 ядра. Для очень больших задач на серверах большой мощности можно получить ускорение, используя 6 или даже 8 ядер. Однако в большинстве случаев при использовании SMP режима не стоит использовать более, чем 4 ядра для одной задачи.

Производительность распределенного ANSYS, как правило, превышает SMP ANSYS. Ускорение, достигнутое в распределенном режиме в отличие от SMP ANSYS, растет с увеличением числа используемых ядер. Распределенный ANSYS выполнялся на 1024 ядрах, но наиболее эффективным является использование максимум  16 ядер.

Таким образом, практически всегда ANSYS будет показывать уменьшение времени решения при использовании параллельной обработки. Несмотря на то, что ускорение решения определяется многими факторами, следует ожидать, наилучшие показатели времени решения получатся при использовании распределенного ANSYS на правильно сконфигурированных системах, имеющих 8-16 ядер.

Соображения по использованию памяти для SMP ANSYS являются по существу теми же, что и для ANSYS , выполняемом на единственном процессоре. Все процессоры в SMP режиме получают доступ к той же самой памяти, таким образом, нет никакого существенного различия в требованиях памяти о SMP ANSYS.

Использование ANSYS с распределенной памятью нуждается в большем обсуждении. Когда распределенный ANSYS, использует n ядер, запускается n процессов. Первый из этих процессов часто называется мастер, хост или ранг-0 процесс, а оставшиеся n-1 процессов называются подчиненными процессами.

В распределенном ANSYS первый процесс всегда выполняет большее количество действий и требует большей памяти, чем остальные процессы. Основной процесс читает входной файл ANSYS и выполняет всю пре- и постпроцессорную обработку, а также делает разбиение модели на части (подмодели) для выполнения распределенного анализа. И хотя большая часть памяти, используемой при выполнении команды SOLVE, делится между всеми процессами, для мастер-процесса могут возникать некоторые дополнительные требования.

Память, доступная на мастер-машине, определяет размерность задачи, которую распределенный ANSYS может решить. Обычно на мастер-машине должно быть вдвое больше памяти, чем на остальных, подчиненных машинах, используемых для запуска задачи. Например, кластер из 8 узлов с 4 ГБ каждый не сможет решить столь же большую задачу как SMP машина, на которой есть 32 ГБ памяти при том, что полная память в обеих системах одинакова. Лишь установка на мастер-узле 8 ГБ оперативной памяти позволит решить на кластере задачу такой же размерности, что и на SMP системе с 32 ГБ ОП.

Использование оперативной памяти и производительность ANSYS

Как управлять памятью, чтобы максимизировать производительность ANSYS? Оперативная память системы один из самых важных факторов (или даже самый важный) для достижения производительности HPC системы. Решение СЛАУ – это основная фаза решения задачи в ANSYS, которая является и самой затратной с точки зрения использование памяти компьютера. Поэтому требования к памяти решателя составляют в основном требования к памяти для ANSYS.

ANSYS предлагает два типа решателей систем линейных уравнений: прямые и итерационные. Есть различия для каждого из этих типов решателя при реализации с использованием общей (SMP) и распределенной (DMP) памяти. Далее даются рекомендации по использованию памяти для достижения максимальной производительности ANSYS.

Использование памяти для прямого решателя, использующего метод редкозаполненных матриц

Решатель на основе прямого метода редкозаполненных матриц в ANSYS используется по умолчанию практически для всех видов анализа. Это самый надежный решатель в ANSYS, но ему свойственно самое интенсивное использование операций ввода/вывода (I/O). Решатель используется в ANSYS в различных режимах, в зависимости от количества доступной памяти. Важно понимать, что режим работы решателя может оказать существенное влияние на время выполнения.

Использование памяти для решателя определяется несколько этапов. В ANSYS, матрица, которая поступает на вход «разреженного» решателя собирается полностью в оперативной памяти, а затем записывается в файл «Jobname.FULL». Решатель затем считывает файл «Jobname.FULL», факторизует матрицу и вычисляет решение. Под факторизацией понимается разложение матрицы системы в произведение нижней и верхней треугольной матриц (LU - разложение). Для симметричных матриц (большинство матриц а ANSYS симметричны), для решения требуется только нижняя треугольная матрицы, так как в симметричном случае верхняя треугольная есть транспонированная нижняя. Тем не менее, в результате факторизации создаются матричные сомножители, которые занимают памяти от 10 до 20 раз больше, чем исходная матрица. Это связано с тем, что все матрицы являются разреженными и хранятся в компактном виде, а в процессе факторизации возникает множество новых ненулевых элементов матрицы. Этап факторизации требует наиболее интенсивных вычислений. В отличие от этого, при решении систем с треугольной матрицей преобрадают операции ввода/вывода и доступа к памяти с относительно небольшим количеством вычислений.

Ниже приведены приблизительные оценки количества памяти, необходимой для каждого шага при использовании прямого решателя на основе метода разреженных матриц. Эти оценки подходят для большинства задач 3-D анализа. Для несимметричных или комплексных матриц (комплексные матрицы используется, например, в гармоническим анализе; использование несимметричных матриц характерно для некоторых геометрически нелинейных и контактных задач с трением), эти оценки нужно увеличить приблизительно вдвое.

- Объем памяти, необходимый для сборки матрицы в памяти примерно 1 Гб на миллион степеней свободы.

- Объем памяти, необходимый для факторизации матрицы в памяти приблизительно от 10 до 20 Гб на миллион степеней свободы.

Важно отметить, что решатель на основе метода редкозаполненных матриц ANSYS в последовательном режиме вычислений значительно отличается от аналогичного решателя в распределенном ANSYS. Хотя математическая процедура для этих решателей одна и та же, на самом деле это два независимых решателя и существуют различия в их работе.

Таблица 5.1 Решатель на основе прямого метода редкозаполненных матриц в ANSYS и распределенном ANSYS. Оценки объема необходимой оперативной и внешней памяти.

| Memory Mode | Memory Usage Estimate | I/0 Files Size Estimate |
| --- | --- | --- |
| ANSYS Sparse Direct Solver |  |  |
| Out-of-core | 1 GB/MDOFs | 10 GB/MDOFs |
| In-core | 10 GB/MDOFs | 1 GB/MDOFs 10 GB/MDOFs если рабочее пространство сохраняется в Jobname.LN22 |
| Distributed ANSYS Distributed Sparse Direct Solver Using p Cores |  |  |
| Out-of-core | 1 GB/MDOFs на мастер-узле 0.7 GB/MDOFs на остальных узлах | 10 GB/MDOFs * 1/p Матричный сомножитель записывается на диск равномерно для p ядер |
| In-core | 10 GB/MDOFs * 1/p Матричный сомножитель записывается в память равномерно для p ядер. Дополнительно 1.5 GB/MODFs требуется на мастер-узле для сохранения исходной матрицы. | 1 GB/MDOFs * 1/p 10 GB/MDOFs * 1/p если рабочее пространство сохраняется в Jobname.DSPsymb |
| Комментарии: - По умолчанию, небольшие задачи, как правило, выполняются в режиме «в памяти», более крупные задания выполняются в режиме «вне памяти» для каждого решателя. - Удвоенные оценки памяти для несимметричных систем. - Удвоенные оценки памяти для комплексных систем. - Добавить 30 процентов к объёму дисковой памяти для 3-D моделей с элементами высокого порядка. - Уменьшить на 40 процентов объём дисковой памяти для 2-D моделей или моделей с преобладанием элементов балок и оболочек. - Добавить 50 -100 процентов к размерам файлов и памяти для 3-D моделей с элементами высокого порядка. - Уменьшить на 40 процентов размерам файлов и памяти для 2-D моделей или моделей с преобладанием элементов балок и оболочек. |  |  |

Факторизация «вне памяти»

При факторизации «вне (оперативной) памяти» факторизуемая матрица хранится на диске. Есть два возможных режима использования разреженного решателя в ANSYS. Первый из этих режимов - режим минимальной памяти, в котором предполагаются интенсивные операции ввода/вывод. Этот режим используется редко, его следует избегать, когда это возможно. Режим минимальной памяти активируется, когда размер памяти, доступной разреженному решателю, оказывается меньше, чем наибольший размер фронта, возникающий в процессе работы прямого решателя. Фронт представляет собой плотную (полностью заполненную) матричную структуру, соответствующую «активным» в данный момент факторизации переменным. Фронт обрабатываются последовательно: добавляются новые неизвестные и получаются готовые столбцы факторизованной матрицы. Организация процесса получается наиболее оптимальной, если фронт полностью располагается в оперативной памяти. Если оперативной памяти не достаточно, для хранения фронта используется временный файл и во время факторизации происходят множественные операции чтения/записи в этот файл (Jobname.LN32). Режим минимальной памяти используется на машине, имеющей ограниченную память, в случае, когда нужно запустить большую задачу. Модели имеют очень большие фронты либо из-за использования уравнений связи для большого количества узлов, либо это громоздкие 3-D модели, использующие преимущественно элементы высокого порядка. Общее оъем информации, прошедший через операции ввода/вывода, выполняемые для режима минимальной памяти, часто десятикратно превышает размер всего файла факторизованной матрицы. Отметим, что решатель в распределенном ANSYS не использует режим минимальной памяти.

К счастью, если памяти достаточно для процесса сборки глобальной матрицы, то этого почти всегда более чем достаточно, чтобы запустить факторизацию с помощью «разреженного» решателя в оптимальном режиме работы «вне памяти». При этом режиме используется некоторое дополнительное количество памяти, чтобы максимальный фронт гарантированно размещался бы полностью в оперативной памяти. Такой подход позволяет избежать чрезмерного количества операций ввода/вывода, как это происходит в режиме минимальной памяти, но факторизованная матрица все равно записывается на диск. Таким образом, ANSYS пытается достигнуть оптимального баланса между использованием памяти и интенсивностью операций ввода/вывода.

Решатель на основе прямого метода редкозаполненных матриц в «распределенном» ANSYS можно запускать в оптимальном режиме «вне памяти». Важно отметить, что при работе этого решетеля в режиме «вне памяти» выделяется дополнительная память так, чтобы фронт располагался бы полностью в оперативной памяти, выделенной для всех процессов. При запуске большего числа распределенных процессов (распределенный разреженный решатель используется на большем количестве ядер), использование памяти решателем для каждого процесса не уменьшается, а остается почти постоянным, а полная память, используемая всеми процессами, фактически увеличивается (рис 1).

Факторизация в оперативной памяти

При факторизации «в  памяти» факторизуемые матрицы размещабтся в оперативной памяти. Как правило, это требует от 10 до 20 раз больше памяти, чем при факторизации «вне памяти». Тем не менее, вычислительные системы с большим размером памяти сегодня являются обычным явлением, и пользователи этих систем могут использовать именно факторизацию «в памяти». Модель с 250 000 степеней свободы может во многих случаях быть факторизована с использованием 2.5 ГБ памяти. Такая производительность легко достигается на рекомендованных настольных системах для высокопроизводительных вычислений с 8 Гб памяти. Пользователи могут использовать в режиме «в памяти» несколько различных методов. Наиболее просто настроить решение «в памяти» можно с помощью команы BCSOPTION,,INCORE (или аналигичная команда DSPOPTION,,INCORE для распределенного решателя). Эта опция предписывает решателю резервировать необходимый объем памяти, размер которого определен в результате предварительной обработки матрицы.

ANSYS Inc. рекомендует использовать факторизацию «в памяти» только на компьютерных системах с достаточным объемом оперативной памяти. Не следует при этом использовать всю имеющуюся системную память или использовать виртуальную память.

Команда BCSOPTION в ANSYS управляет режимами памяти прямого решателя на основе метода редкозаполненных матриц. Кроме того, эта команда может включать выдачу отладочной информации о производительности в выходной файл. Подробная информация об этом приведена в описании команды (См. документацию). Статистика использования памяти решателем обычно печатается в выходном файле и может быть использована для определения требований к памяти для данной модели. Ниже приведен пример такого вывода.

Memory allocated for solver =              322.05 MB

Memory required for in-core =             1458.89 MB

Optimal memory required for out-of-core =  280.04 MB

Minimum memory required for out-of-core =   26.96 MB

Для данной задачи решатель для разреженных матриц требует 1459 Мб для работы в «в памяти», 280 МБ для работы в оптимальном режиме «вне памяти» и только 27 МБ для работы в режиме минимальной памяти. " Memory allocated for solver - память, выделенная для решателя" означает, что объем памяти, используемой для этого запуска был чуть больше оптимального в режиме «вне памяти».

Распределеный решатель для редкозаполненных матриц можно запускать в режиме «в памяти». Подобная статистика использования памяти для этого решателя также выводится в выходной файл для каждого процесса распределенного ANSYS. При запуске распределенного решателя для редкозаполненных матриц с использованием нескольких ядер на одном узле или при работе на кластере с медленной конфигурацией ввода/вывода использование режима «в памяти» может значительно улучшить общую производительность решателя, поскольку позволяет избежать дорогостоящих операций ввода/вывода.

Память, требуемая для работы одного ядра при запуске в оптимальном режиме "вне памяти" приближается к постоянной величине при увеличении числа ядер, потому что каждое ядро в распределенном решателе для редкозаплненных матриц должно сохранить минимальное количество информации, чтобы выполнить факторизацию оптимальным способом. Чем больше ядер используются, тем большая общая память необходима (она немного увеличивается при использовании 32 или более ядер) для оптимальной работы в режиме "вне памяти".

В отличие от оптимальной моды «вне памяти», объем памяти, необходимый для каждого ядра для работы в режиме «в памяти» уменьшается в ростом числа процессов, используемых с распределеннм решателем для редкозаполненных матриц (рис. 1). Это происходит потому, что часть общей матрицы, хранящейся и факторизуемой на одном ядре, становится все меньше и меньше. Общий объем памяти немного увеличиватся по мере того как увеличивается количество ядер.

В некоторый момент, по мере увеличения числа процессов (обычно это происходит при использовании от 8 до 32 процессов), полный объем используемой памяти для двух режимов приближается к одному и тому же значению (рис. 1). Когда требования к памяти в моде "вне памяти" соответствуют требованям моды "в памяти", решатель автоматически работает в моде "в памяти". Это - важный эффект. Он показывает, что, когда выполнение задачи распределяется на достаточное число машин, распределенный решатель для редкозаполненных матриц эффективно использует память кластера и может решать очень большие задачи в режиме "в памяти".

Рис. 1. Использование оперативной памяти «распределенным» ANSYS в режимах «в памяти» и «вне памяти»

Выбор ведущего элемента решателя для редкозаполненных матриц - важная опция, которая может блокировать факторизацию в моде "в памяти". Выбор ведущего элемента в решателях относится к динамическому переупорядочению строк и столбцов для поддержания численной устойчивости. Это переупорядочение основано на проверке величины диагонального элемента в текущем столбце во время факторизации. Выбор ведущего элемента не требуется для большинства типов анализа в ANSYS, но он может использоваться для некоторых типов и опций элементов (например, алглритм, основанный "чисто" на использовании множителей Лагранжа в контактных задачах или смешенная u-P формулировка для несжимаемых сред – там, где может возникнуть нулевой элемент на главной диагонали). Когда используется выбор ведущего элемента разрешен, размер матричного сомножителя не может быть известен до факторизации; таким образом требования к памяти в моде "в памяти" не могут быть точно определены. Поэтому настоятельно рекомендуется для всех случаев, в которых разрешен выбор ведущего элемента, выполнять факторизацию в моде "вне памяти".

Использование памяти с итерационным (PCG) решателем

Итерационные решатели ANSYS предлагают мощную альтернативу более дорогим прямыми методам. Они не требуют дорогостоящей факторизации глобальной матрицы, всегда выполняются в памяти и требуют минимального числа операций ввода/вывода. С другой стороны, итерационные решатели получают решение за некоторое количество итераций, которое заранее неизвестно и зависит от начального приближения. Скорость сходимости зависит от свойств матрицы. В некоторых случаях сходимость может отсутствовать. Видимо поэтому итерационные решатели не являются решателями по умолчанию в ANSYS.

Наиболее важным фактором, определяющим эффективность итерационных решателей в ANSYS, является использование предобуславлевателя. Итерационный решатель, основанный на методе сопряженных градиентов с предобуславлевателем (PCG), теперь использует два различных собственных предобуславливателя, которые были специально разработаны для широкого набора элементов, используемых в ANSYS. Новейший node-based предобуславливатель (добавлен в версии 10.0) требует больше памяти и использует повышенный уровень сложности настроек, зато является особенно эффективным для задач с плохим отношениям размеров элементов.

Опции предобуславливателя можно задать с помощью аргумента Lev_Diff команды PCGOPT. Lev_Diff = 1 выбирает исходный element-based предобуславливатель для PCG решателя. При Lev_Diff, равном 2, 3 и 4 выбирается node-based предобуславливатель с различными уровнями сложности. Тем не менее, в тех случаях, когда ANSYS автоматически выбирает высокий уровень сложности, а система имеет ограниченный объем памяти, может быть правильным уменьшить вручную требования к памяти, указав более низкий уровень сложности (с помощью команды PCGOPT). Это происходит потому, что пиковое использование памяти для PCG решателея часто возникает во время построения предобуславливателя.

Основная формула памяти для итерационных решателей ANSYS: 1 Гб на миллион степеней свободы. Использование более высокого уровня сложности предобуславливателя поднимает эту величину, использование элементов более высокого порядка также увеличивает базовую потребность в памяти. Важная опция экономии памяти для решателей PCG реализована для нескольких ключевых типов элементов в ANSYS. Эта опция вызывается с помощью команды MSAVE. Она исключает необходимость сборки глобальной матрицы, проводя операцию умножения матрицы на вектор на уровне элемента на каждой итерации PCG. Использование опции MSAVE может сэкономить до 70 процентов памяти, требуемой для PCG решателя, если большинство элементов в модели поддерживают эту функцию. Опция MSAVE автоматически включается для линейного статического анализа, когда в модели используются элементы SOLID186 и/или SOLID187. Опция MSAVE включается еще и потому, что часто уменьшает общее время решения в дополнение к сокращению использования памяти. Это наиболее эффективно для моделей, в которых преобладают элементы SOLID186 с использованием сокращенного интегрирования или элементы SOLID187. Для нелинейного анализа с большими смещениями опция MSAVE не включена по умолчанию, так как для данного типа анализа это существенно увеличивает время решения по сравнению с использованием собранной матрицы. Но, чтобы добиться значительной экономии памяти, опция может быть включена вручную.

При использовании итерационных методов общие затраты памяти распределенного ANSYS выше, чем SMP-ANSYS, из-за некоторых повторяющихся структур данных, необходимых для каждого процесса в версии DMP. Однако полные требование к памяти будут соизмеримыми по совокупности процессов так, как использование памяти на процесс уменьшается, тогда как число процессов увеличивается. Для работы предобуславливателя требуются дополнительные структуры данных, которые хранятся и используются только в основном процессе, поэтому память, необходимая для мастер-процесса, больше, чем для всех оснальных процессов.

В таблице 2: «Оценки оперативной и дисковой памяти для итерационного решателя PCG в ANSYS и распределенном ANSYS» суммируются требования к памяти для итерационных решателей ANSYS и распределенного ANSYS. Таблица показывает, что распределенный ANSYS может решать задачи для очень больших моделей. При этом значимым становится значение 300 MB/MDOFs для основного процесса. Это значение не уменьшается, как много бы ядер не использовалось. Для модели с 10 MDOFs при использовании итерационного решателя PCG потребовалось бы 3 ГБ памяти в дополнение к 12 ГБ памяти, равномерно распределенной по узлам кластера. Для модели со 100 MDOFs потребовалось бы 30 ГБ памяти в дополнение к 120 ГБ памяти, распределенной равномерно по узлам кластера.

Таблица 5.2 «Оценки оперативной и дисковой памяти для итерационного решателя PCG в ANSYS и распределенном ANSYS»

ANSYS PCG Solver Memory and Disk Estimates

- Основная оперативная память 1 GB/MDOFs - Основная дисковая память 1.5 GB/MDOFs

Distributed ANSYS PCG Solver Memory and Disk Estimates Using p Cores

- Основная оперативная память 1.5 GB/MDOFs - Для каждого процесса 1.2 GB/MDOFs * 1/p - Добавить ~300 MB/MDOFs для мастер-процесса - Основная дисковая память 2.0 GB/MDOFs - На каждый процесс 2 GB/MDOFs * 1/p - Размеры файлов почти равномерно распределены по ядрам

Комментарии: - Добавить 30 % к требуемой памяти для твердотельных элементов высокого порядка - Добавить 10-50 % к требуемой памяти для более высокого уровня сложности предобуславливателя (PCGOPT 2-4) - Уменьшить до 70 % требуемую память по опции MSAVE по умолчанию, если это применимо - элементы SOLID186 / SOLID187 - статический анализ с малыми смещениями (NLGEOM,OFF) - Уменьшить до 50 % требуемую память по команде MSAVE,ON - элементы SOLID185 (за счет возможного увеличения времени выполнения) - NLGEOM,ON для элементов SOLID185 / SOLID186 / SOLID187 (за счет возможного увеличения времени выполнения)

Здесь мы не рассматриваем использование памяти решателями задач на обобщенные собственные значения, так как нашей основной темой является решение нелинейных задач. Указанную информацию можно найти в Руководстве пользователя, разделе 4.2 Performance Guide.