Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи МДТТ. Практикум

Разделы № 1-3. Основы решения нелинейных задач МДТТ в ANSYS. Лабораторные работы.

Лабораторная работа № 1.

Моделирование изгибания металлической линейки в кольцо

Параметры задачи

| Длина | L=1 м |
| --- | --- |
| Высота | H=0.0005 м |
| Ширина | B=0.02 м |
| Площадь сечения | A=10-5 м2 |
| Момент инерции сечения | Jy=0.20810-12 м4 |
| Модуль упругости | E=21011 Па |

Граничные условия

| x=0 | заделка |
| --- | --- |
| x=L | Mz = M |

Рис. 1. Конечно-элементная модель гибкой линейки

Эта задача относится к нелинейным. Здесь мы имее дело с конечными перемещениями, но малыми деформациями, а также линейными соотношениями между напряжениями и деформациями.

Выполнение работы:

Определим вначале величину изгибающего момента Mz, необходимую для того, чтобы согнуть линейку в кольцо. Если изначально прямую линейку изогнуть, то изгибающий момент в сечении связан с радиусом кривизны линейки формулой:

Mz=EJR,

где R – радиус кривизны определяется из соотношения 2πR=L. Подставляем значение радиуса кривизны, получаем:

Mz=2πEJL

В итоге при заданных параметрах получаем значение момента M=0.2613805088 Н/м.

Ниже приведена последовательность команд, позволяющая получить решение задачи в ANSYS. Приведена также последовательность пунктов меню, которые нужно выполнить для решения задачи.

| Команда | Описание | Команда интерфейса |
| --- | --- | --- |
| /PREP7 | 1. Работа в препроцессоре. | Main Menu / Preprocessor |
| ET,1,BEAM188 | 2.Выбор балочного элемента. | Main Menu / Preprocessor / Element Type / Add/Edit/Delete / Add / Beam 2node 188 |
| MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2e11 MPDATA,PRXY,1,,0.3 | 3. Определение упругих свойств материала. | Main Menu / Preprocessor / Material Props / Material Models / Structural / Linear / Elastic / Isotropic EX = 2e11, PRXY = 0.3 |
| SECTYPE, 1, BEAM, RECT, , 0 SECOFFSET, CENT SECDATA,0.02,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 4. Задание прямоугольного поперечного сечения. | Main Menu / Preprocessor / Sections / Beam / Common Sections B = 0.02, H = 0.0005 |
| K, ,,,, K, ,1,,, K, ,,0.1,, | 5. Создание ключевых точек. | Main Menu / Preprocessor / Create / KeyPoints / In Active CS X=0,Y=0  Apply X=1,Y=0  Apply X=0.1,Y=0  OK |
| LSTR,1,2 | 6. Создание линии оси стержня. | Main Menu / Preprocessor / Create / Lines / In Active Coord Pick KeyPoint 1, Pick KeyPoint 2  OK |
| FLST,5,1,4,ORDE,1 FITEM,5,1 CM,_Y,LINE LSEL, , , ,P51X CM,_Y1,LINE CMSEL,,_Y LESIZE,_Y1, , ,80, , , , ,1 | 7. Разбиение оси балки на 80 элементы. | Main Menu / Preprocessor /MeshTool / Line(Set) Pick Line 1  OK Ndiv = 80  OK |
| CM,_Y,LINE LSEL, , , , 1 CM,_Y1,LINE CMSEL,S,_Y CMSEL,S,_Y1 LATT,1, ,1, , 3, ,1 CMSEL,S,_Y CMDELE,_Y CMDELE,_Y1 | 8. Закрепление ориентационной точки. | Main Menu / Preprocessor /Mesh Attributes / Picked Lines Pick Line 1  OK Pick Orientation Keypoint  Yes  OK Pick KeyPoint 3  OK |
| LMESH, 1 | 9. Построение сетки. | Main Menu / Preprocessor /MeshTool / Mesh Pick Line 1  OK |
| FINISH /SOL | 10. Завершение работы в препроцессоре. Переход в решатель. | Main Menu / Solution |
| FLST,2,1,3,ORDE,1 FITEM,2,1 /GO DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , , | 11. Заделка в точке x=0. | Main Menu / Preprocessor / Loads / Apply /Displacement / On KeyPoints Pick KeyPoint 1  OK Lab2 = ALL, Value = 0  OK |
| *SET,M,0.2613805088 FLST,2,1,3,ORDE,1 FITEM,2,2 /GO FK,P51X,MZ,M | 12. Приложение момента Мz=M в точке x=L. | Utility Menu / Parameters / Scalar Parameters M=0.2613805088  Accept Main Menu / Solution / Apply / Force/Moment / On KeyPoints Pick KeyPoints 2  OK Lab = MZ, Value = M  OK |
| ANTYPE,0 | 13. Выбор статического типа анализа. | Main Menu / Solution / Analysis Type Static  OK |
| NLGEOM,1 | 14. Выбор геометрически нелинейного расчёта | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Analysis Options  Large Displacement Static |
| OUTRES,ERASE OUTRES,ALL,ALL | 15. Параметр сохранения результатов подшагов. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Frequency  Write every substep |
| NEQIT,100 | 16. Максимальное число итераций на подшаге. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Nonlinear Maximum number of iteration = 100 |
| TIME,1 | 17. Условное время окончания шага. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Time at end of loadstep = 1  OK |
| SOLVE FINISH | 18. Решение задачи. | Main Menu / Solution / Current LS / OK |
| /POST1 /EFACET,1 PLNSOL, U,SUM, 0,1.0 | 19. Отрисовка полученного результата. Суммарная деформация линейки. | Main Menu / General Postproc / Plot Results / Contour Plot / Nodal Solu Nodal Solution / DOF Solution / Displacement vector sum  OK |

В результате получим кольцо, представленное на рис. 2 ниже.

Для объёмного изображения была применена команда Utility Menu / PlotCtrls / Style / Size and Shape / [/ESHAPE]  On  OK

Рис. 2. Итоговая форма линейки после деформации.

Вопросы и задания по работе.

- Приведите подходящий для задачи вариант соотношений «деформации-перемещения».

- Продемонстрируйте последовательность промежуточных состояний равновесия.

- Постройте анимацию деформирования линейки в кольцо.

- Постройте графики зависимости максимальных напряжений и деформаций от времени процесса

- Постройте зависимость изгибающего момента от текущего радиуса кривизны кольца.

Лабораторная работа № 2

Растяжение пластины из гиперупругого материала

Квадратная пластина из двухконстантного материала Муни-Ривлина зажата по двум противоположным сторонам (рис. 1). Размеры пластины 1х1 м. Левая граница неподвижна, правая смещается по горизонтали на 2 м.

Рис. 1. Расчетная модель пластины.

Упругий потенциал двухконстантного материала Муни-Ривлина имеет вид:

W=C10(I1−3)+C01(I2−3)+1d(J−1)2

W – потенциал энергии деформаций;

I1,I2 - первый и второй инварианты девиатора деформаций;

C10,C01 - материальные константы материала;

d – материальный параметр несжимаемости;

Начальные объемный модуль и модуль сдвига определяются как

K=2d;μ=2(C10+C01), где d=1−2νC10+C01.

Значения материальных констант C10=0.293;C01=0.177;d=0.0028085.

Командный файл для проведения нелинейного анализа представлен ниже.

/PREP7  			!вход в препроцессор

ET,1,PLANE183   	!определение типа конечного элемента

KEYOPT,1,1,0		!8 узловой четырех угольник

KEYOPT,1,3,3		!плоское н.с. с заданием толщины

KEYOPT,1,6,0		!формулировка на основе пр-па Лагранжа

R,1,0.001,  		!значение толщины 0.001м=1мм

TB,HYPE,1,1,2,MOON  	!задание свойств мат-ла Муни-Ривлина

TBTEMP,0

TBDATA,,0.293,0.177,0.0028085,,,

TB,HYPE,2,1,2,NEO   		! задание свойств неогуковского мат-ла

TBTEMP,0

TBDATA,,0.94,0.0028085,,,,

MPTEMP,,,,,,,,  			!просто линейный материал

MPTEMP,1,0

MPDATA,EX,3,,2.8187592564

MPDATA,PRXY,3,,0.49934003

RECTNG,,1,,1,   		!Задаем область пластины (1х1 м)

MSHAPE,0,2D 		!прямоугольный КЭ

MSHKEY,0

ESIZE,0.05,0,   		!размер КЭ – 0.05 м

MAT,1			!активен 1-ый материал

AMESH, 1

DL, 4, ,ALL,  		! граничные условия на левой стороне – жесткая заделка

DL, 2, ,UY,0  		! гу на правой стороне – закрепление узлов по вертикали

FINISH  			!закончить работу в препроцессоре

/SOL			!начать работу в процессоре

ANTYPE,0		!тип анализа - статика

NLGEOM,1		!включить большие перемещения и деформации

OUTRES,ERASE

OUTRES,ALL,ALL

TIME,1  			!первый шаг

NSUBST,1,0,0   		!один подшаг

DL, 2, ,UX,0  		!горизонтальное смещение правой стороны - 0

SOLVE			!решить 1 шаг нагружения

TIME,2  			!второй шаг

NSUBST,10,0,0   	!10 подшагов

DL, 2, ,UX,2  		! горизонтальное смещение правой стороны - 2

SOLVE   			!решить 2 шаг нагружения

FINISH  			!закончить работу в процессоре

На рис. 2 показана деформированная форма пластины и распределение на ней напряжений σxx.

Рис. 2. Деформированная форма и распределение напряжений σxx.

На рис. 3 показана зависимость напряжения σxx от εxx для точки в центре пластины.

Рис. 3. Зависимость напряжения σxx от εxx для точки в центре пластины

Вопросы и задания.

- Решите рассмотренную выше задачу. Повторите полученные графические результаты.

- Решите указанную задачу в предположении, трехконстантного материала Муни-Ривлина, неогуковского материала. Сравните форму свободного края пластины.

- Попытайтесь решить задачу в предположении линейного материала. В чем, по-вашему, может быть причина затрудненной сходимости решения?

- Решите указанную задачу в трехмерной постановке

Лабораторная работа № 3

Потеря устойчивости и закритического деформирования сжатого стержня

Задан прямолинейный стержень, который сжимается некоторой силой. Параметры стержня приведены в таблице.

| Длина стержня | L=100 |
| --- | --- |
| Высота сечения | H=0,5 |
| Площадь сечения | A=0,25 |
| Момент инерции сечения | J=5208310-7 |
| Модуль упругости | E=3107 |

Известно, что при увеличении величины сжимающей нагрузки возможно явление, которое называется потерей устойчивости состояния равновесия. В этом случае говорят, что при критической нагрузке, т.е. нагрузке, при которой происходит потеря устойчивости, наряду с прямолинейной исходной формой равновесия становится возможной новая, искривленная форма. Подход, основанный на данном определении, носит название Эйлерова подхода, а критическая сила – Эйлеровой критической силы. Таким образом, точка в пространстве отклонение – сила, которой соответствует потеря устойчивости, является точкой бифуркации, т.к. в ней пересекаются два решения: исходное и отклоненное. Критическая нагрузка определяется на основе решения обобщенной задачи на собственные значения. В этом подходе кроме критической нагрузки мы можем определить форму потери устойчивости, причем определить с точностью до постоянного множителя.

Альтернативным является подход, основанной на нелинейной постановке задачи. В этом случае мы можем найти не только точку потери устойчивости, но и отследить поведение системы за этой точкой – закритическое поведение. Однако на этом пути также существуют определенные сложности. Обычно бывает так, что в точке бифуркации кривая, соответствующая отклоненному положению равновесия параллельна оси смещений. А это значит, что в окрестности точки бифуркации жесткость системы близка к нулю. Из-за этого численно смоделировать решение в окрестности точки бифуркации очень сложно. Выход может быть в задании начальных несовершенств. Для системы с несовершенством нет точки бифуркации, а потерю устойчивости положения равновесия можно трактовать как резкое уменьшение жесткости при приближении к критической нагрузке.

Таким образом в лабораторной работе требуется

- Найти критическую нагрузку Ркр, используя линеаризованную постановку.

- Построить модель стержня с несовершенствами и решить нелинейную задачу, определить закритическое поведение стержня.

- Произвести сравнение решенией.

Пошаговое решение в программе ANSYS:

| Команда | Описание | Команда интерфейса |
| --- | --- | --- |
| Построение геометрии |  |  |
| /PREP7 | 1. Построение геометрии осуществляется в режиме препроцессора. | Main Menu / Preprocessor |
| ## ET,1,BEAM3 | 2.Выбор балочного элемента. | Main Menu / Preprocessor / Element Type / Add/Edit/Delete / Add / Beam 2D elastic |
| R,1,0.25,52083e-7,0.5 | 3. Параметры сечения стержня. | Main Menu / Preprocessor / Real Constants / Add/Edit/Delete / Add / OK Area = 0.25, IZZ = 0.0052083, Height = 0.5 |
| MP,EX,1,3E7 MP,PRXY,1,0.3 | 4. Определение упругих свойств материала. | Main Menu / Preprocessor / Material Props / Add/Edit/Delete / Add / OK EXX = 3e7, PRXY = 0.3 |
| K, ,,,, K, ,,50,, K, ,1.5,100,, | 5. Создание ключевых точек. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / KeyPoints / In Active CS |
| FLST,3,3,3 FITEM,3,1 FITEM,3,2 FITEM,3,3 BSPLIN, ,P51X | 6. Построение сплайна по точкам. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Lines / Splines / Spline thru KPs |
| FLST,5,1,4,ORDE,1 FITEM,5,1 CM,_Y,LINE LSEL, , , ,P51X CM,_Y1,LINE CMSEL,,_Y !* LESIZE,_Y1, , ,20, , , , ,1 | 7. Разбиение оси балки на 20 элементов. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool / Line(Set) Pick Line 1  OK Ndiv = 20  OK |
| LMESH, 1 | 8. Построение сетки. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool / Mesh Pick Line 1  OK |
| FLST,2,1,3,ORDE,1 FITEM,2,1 !* DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , , FINISH | 9. Заделка в начале координат. | Main Menu / Preprocessor / Loads / Apply /Displacement / On KeyPoints Pick KeyPoint 1  OK Lab2 = ALL, Value = 0  OK |
| Расчёт критической нагрузки |  |  |
| /SOL FLST,2,1,3,ORDE,1 FITEM,2,3 !* FK,P51X,FY,-1 | 1. Приложение единичной нагрузки. | Main Menu / Solution / Define Loads / Apply / Force/Moment / On KeyPoints Pick KeyPoints 3  OK Lab = FY, Value = -1  OK |
| ## PSTRES,ON | 2. Учитываем преднапрежения. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic  Calculate prestress effects |
| SOLVE FINISH | 3. Решение предварительной задачи | Main Menu / Solution / Solve / Current LS / OK |
| /SOLUTION ANTYPE,1 !* BUCOPT,LANB,1,0,0, | 4. Выбор типа анализа для решения задачи устойчивости и его параметры. | Main Menu / Solution / Analysis Type / New Analysis / Eigen Buckling / OK Analysis Options NMODE = 1  OK |
| SOLVE | 5. Решение задачи устойчивости | Main Menu / Solution / Solve / Current LS / OK |
| *GET,FY,MODE,1,FREQ | 6. Извлечение критической нагрузки. | Utility Menu / Parameters / Get Scalar Data / Result Data / Modal Results / OK Name = FY, Modal Data = FREQ  OK |
| Решение нелинейной задачи |  |  |
| FLST,2,1,3,ORDE,1 FITEM,2,3 !* FK,P51X,FY,-2*FY | 1. Приложение нагрузки в 2 раза больше критической. | Main Menu / Solution / Define Loads / Apply / Force/Moment / On KeyPoints Pick KeyPoints 3  OK Lab = FY, Value = -2*FY  OK |
| FINISH /SOLU ANTYPE,0 | 2. Выбор статического типа анализа. | Main Menu / Solution / Analysis Type / New Analysis / Static / OK |
| ## NLGEOM,1 | 3. Выбор геометрически нелинейного расчёта | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Analysis Options  Large Displacement Static |
| - OUTRES,ERASE - OUTRES,ALL,ALL | 4. Параметр сохранения результатов подшагов. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Frequency  Write every substep |
| ## NSUBST,100,0,0 | 5. Условное число подшагов на шаге | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Number of substeps = 100 |
| ## NEQIT,100 | 6. Максимальное число итераций на подшаге. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Nonlinear Maximum number of iteration = 100 |
| TIME,1 | 7. Условное время окончания шага. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Time at end of loadstep = 1  OK |
| SOLVE | 8. Решение задачи на шаге. | Main Menu / Solution / Solve / Current LS / OK |
| Построение графика зависимости горизонтального смещения от величины приложенной силы. |  |  |
| /POST26 | 1. Переход в режим Time History постпроцессора. | Main Menu / TimeHist PostPro |
| /AXLAB,X,DISP /AXLAB,Y,FORCE | # 2. Определение меток осей координат. | Utility Menu / PlotCtrls / Style / Graphs / Modify Axes X - axis label = DISP Y - axis label = FORCE  OK |
| NSOL,2,2,U,X,UX | 3.Создание таблицы значений смещения свободного конца. | Main Menu / TimeHist PostPro / Define Variables / Add / Nodal DOF Result / OK Pick KeyPoint 3  OK Name = UX, Item = UX  OK |
| ESOL,3,20,2,F,Y,FORCE | 4.Создание таблицы значений приложенной силы. | Main Menu / TimeHist PostPro / Define Variables / Add / Element Result / OK Pick Element 20  OK Pick Node 2  OK Name = Force, Item = FY  OK |
| ## XVAR,2 | 5.Переменная по оси абсцисс. | Main Menu / TimeHist PostPro / Settings / Graph Xvar = single variable, Number =2  OK |
| ## PLVAR,3 | 6.Отрисовка графика. | Main Menu / TimeHist PostPro / Graph Variables Nvar1 = 3  OK |

С помощью Ansys решена задача устойчивости стержня, и найдена критическая нагрузка Pкр=38.54981, при которой происходит переход стержня  в неустойчивое состояние.

На рисунке рис.1 представлен результат потери устойчивости стержня. Геометрическая нелинейность – большие перемещения P>Pкр.

В данном  случае P=2*Pкр.

Рис.1. Исходное и деформированное (закритическое) состояния

При этом перемещение свободного конца равно UX =77.617

На рис.2 представлен график зависимости горизонтального смещения от величины приложенной силы.

Рис. 2. Зависимость сила-смещение

При меньшем значении несовершенства получаем более резкое изменение наклона графика

Рис. 3. Зависимость сила-смещение при меньшем несовершенстве.

Вопросы и задания по лабораторной работе

- Постепенно уменьшая начальные несовершенства уточнить значение критической силы. При затруднении сходимости следует применить методы, описанные в лекции: метод длины дуги, стабилизации, динамического нагружения, замены действия силы заданным смещением.

- Как меняется жесткость системы

- Характеризуйте закритическое поведение системы. Что можно сказать о жесткости системы в закритической области

- Рассмотрите другие типы несовершенств (боковую силу, эксцентриситет нагрузки).

- Рассмотрите вместо прямого стержня арку. Что изменится в поведении системы?

Лабораторная работа № 4

Упругопластический изгиб консольной балки

Рассматривается знакопеременный упругопластический изгиб консольной балки прямоугольного поперечного сечения, нагруженной давлением, приложенным по верхней грани. Предполагается, что балка находится в условиях плоского напряженного состояния. Расчетная схема задачи приведена на рис. 1.

Так как максимальные напряжения достигаются в заделке, выполнено сгущение сетки к левому краю расчетной области.

Нелинейные свойства материала. Балка изготовлена из алюминиевого сплава. Для определения свойств используются упругие (модуль Юнга E=16911.23 кГ/мм2, коэффициент Пуассона ν=0.3) и упругопластические свойства. Для описания упругопластических свойств используется мультилинейная модель с кинематическим упрочнением. Эта модель позволяет описывать нелинейное упрочнение. В табл.1 приведены координаты точек диаграммы деформирования для определения мультилинейной модели.

Табл. 1

| Деформация | Напряжение |
| --- | --- |
| 0.001123514 | 19.00 |
| 0.001865643 | 22.8 |
| 0.002562402 | 25.08 |
| 0.004471788 | 29.07 |
| 0.006422389 | 31.73 |

Обращаем внимание на то, что данные по материалу задаются во внесистемных единицах кГ/мм2.

Диаграмма деформирования приведена на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма деформирования материала

Закон изменения нагрузки представлен на рис. 3. Давление линейно возрастает от 0 до максимального значения Pmax=0.14 кГ/мм2, убывает до 0, меняет знак и аналогично изменяется в отрицательном диапазоне.

Рис. 3. Закон изменения нагрузки

Командный файл, предназначенный для организации решения задачи, представлен ниже.

/prep7

/title,PLASTIC BENDING		!Это имя задачи, которое будет фигурировать на экране

!Задание параметров

*set,L,1	!длина консоли

*set,h,0.1	!высота консоли

*set,t,0.1	!толщина (в направлении за плоскость)

*set,NL,20	!число КЭ по длине

*set,Nh,16	!число КЭ по высоте

*set,Q,0.14	!максимальное давление

et,1,plane42	!задание типа КЭ

KEYOPT,1,3,3	!Опция 3 – длоское н.с. с заданием толщины

mp,ex,1,16911.23	!упругие свойства

mp,prxy,1,0.3

R,1,t, 			!реальные константы - толщина

tb,kinh,1,1,5		!задание таблицы упругопластических свойств

tbpt,,0.001123514,19.00

tbpt,,0.001865643,22.8

tbpt,,0.002562402,25.08

tbpt,,0.004471788,29.07

tbpt,,0.006422389,31.73

/axlab,X,Strain	!определение осей

/axlab,Y,Stress

tbpl,kinh,1		!рисование диаграммы деформирования материала

rect,,L,,h		!создание геометрической модели

/pnum,line,on

lplot,all

!задание разбиений на линиях

lesize,1,,,NL,20	!задание сгущения (20) к заделке

lesize,3,,,NL,1/20	!направление линии другое, поэтому (1/20)

lesize,2,,,Nh

lesize,4,,,Nh

MSHAPE,0,2D 	!форма КЭ - четырехугольник

MSHKEY,1		!сетка типа mapped

AMESH,all  		!Построение сетки

ntop=node(0,h,0)

dl,4,,all		!условие заделки на линии

finish

/solu

antype,static

!nlgeom,1

outres,all,all

AUTOTS,0

NSUBST,20, , ,1 	!20 подшагов на шаге нагружения

KBC,0   		!линейное изменение нагрузки на шаге

TSRES,ERASE

NEQIT,40, 		!максимальное число итераций

TIME,1  		!время окончания первого шага нагружения

sfl,3,pres,Q		!давление на линии

solve			!решить для первого шага нагружения

TIME,2

sfl,3,pres,0		!разгрузка

solve

TIME,3

sfl,3,pres,-Q		!нагружение обратного знака

solve

TIME,4

sfl,3,pres,0		!разгрузка

solve

save			!сохранение БД

finish			!выход из процессора

В результате получено решение на четырех шагах нагружения. В файл результатов (.rst) записаны результаты для всех шагов и подшагов. Постпроцессирование можно проводить как в постпроцессоре общего назначения (post1), так и в постпроцессоре для анализа процессов во времени (post26). Так, в постпроцессоре общего назначения можно провести анализ распределения различных величин по объему конструкции для выбранного момента времени. Так, помимо стандартных цветных картин, характеризующих распределение по поверхности перемещений, напряжений, деформаций и т.д. можно построить графики распределения различных функций на выбранной траектории. Командный файл для выполнения этих действий приведен ниже.

/post1

set,last			!чтение последнего набора данных

FLST,2,17,1 		!создание траектории путем перечисления узлов

FITEM,2,1

FITEM,2,72

FITEM,2,71

FITEM,2,70

FITEM,2,69

FITEM,2,68

FITEM,2,67

FITEM,2,66

FITEM,2,65

FITEM,2,64

FITEM,2,63

FITEM,2,62

FITEM,2,61

FITEM,2,60

FITEM,2,59

FITEM,2,58

FITEM,2,38

PATH,left,17,30,20,

PPATH,P51X,1

PATH,STAT

AVPRIN,0,0,

PDEF, ,SXX,X,AVG		!интерполяция заданной

PLPATH, SXX		!рисование графика

В результате имеем график остаточных напряжений, возникающих в заделке после снятия нагрузки обратного знака (рис. 4)

Рис. 4. Распределение остаточных напряжений в заделке в момент TIME=4

Запустив команду следующую команду, можно получить график «на геометрии»

plpagm,SXX			!рисование на геометрии

Рис. 5. Распределение напряжений в заделке в момент TIME=4 (график «на геометрии»)

Во временном постпроцессоре можно получить зависимость решения от времени, но для одной точки пространства. Командный файл получения зависимости напряжения-деформации для верхней точки заделки показан ниже.

/post26

nsel,s,node,,ntop

esln

*set,elem,elnext(0)

alls

esol,2,elem,ntop,s,x

esol,3,elem,ntop,epel,x

esol,4,elem,ntop,eppl,x

add,5,3,4,,TotalStrain,,,1,1,0

xvar,5

/axlab,x,Total Strain X

!/axlab,x,Plastic Strain X

/axlab,y,Stress X

plvar,2

В результате имеем график (рис. 6)

Рис. 6. Зависимость напряжения от полной деформации

Таким образом можно анализировать процессы упругопластического деформирования конструкций при циклическом нагружении.

Вопросы и задания.

- Получите решение указанной задачи при заданных исходных данных.

- Постройте графики решения в моменты 1, 2, 3, 2.55.

- Постройте графики, показанные на рис. 7.

- Измените нагружение так, чтобы замкнуть петлю на рис. 6

Рис. 7. Графики решения.

- Измените модель материала. Решите задачу с использованием модели с изотропным упрочнением. Оцените результаты.

- Решите задачу в предположении идеально упругопластического материала (модуль упрочнения равен нулю). Определите момент возникновения пластического шарнира. Сравните с аналитическим решением.

- Составьте отчет о проделанной работе

Лабораторная работа № 5.

Решение задачи Герца в ANSYS

Рассматривается классическая задача Герца о контактном взаимодействии двух одинаковых шаров радиуса r=1. В силу симметрии можно заменить один шар авсолютно жесткой плоскостью. Кроме того, с целью снижения численных затрат можно рассматривать не целый шар, а лишь часть его около контактной области (или пятна контакта), например, рассмотреть половинку шара. Далее, в силу симметрии можно рассмотреть не всю половинку шара, а лишь ее четверть. Строго говоря, задача является двумерной, и можно вообще рассматривать только двумерное сечение шара. Но в данный момент наша цель – использовать элементы для 3d моделирования. Поэтому остановимся на расчетной схеме, показанной на рис. 1. Предположим, что на верхней грани четверти шара задано равномерное давление 100 единиц.

Рис. 1. Расчетная схема задачи Герца.

В таблице приведено описание пошагового использования ANSYS для решения этой задачи.

| Команда | Описание | Команда интерфейса |
| --- | --- | --- |
| Построение геометрии |  |  |
| /PREP7 | 1. Работа в препроцессоре. | Main Menu / Preprocessor |
| - ET,1,95 | 2.Выбор 3D SOLID элемента. | Main Menu / Preprocessor / Element Type / Add/Edit/Delete / Add 95  OK |
| MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2e11 MPDATA,PRXY,1,,0.3 | 3. Определение упругих свойств материала. | Main Menu / Preprocessor / Material Props / Material Models / Structural / Linear / Elastic / Isotropic EX = 2e11, PRXY = 0.3 |
| SPHERE,1, ,0,360, | 4. Построение шара радиуса r=1. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Volumes / Sphere / By Dimensions RAD1=1  OK |
| VSBW, 1 VDELE, 3, , ,1 wpro,,-90.000000, VSBW, 2 VDELE, 1, , ,1 wpro,,90.000000, wpro,,,90.000000 VSBW, 3 VDELE, 1, , ,1 | 5. Получение 1/4 части сферы. a) VSBW – разрезать объём рабочей плоскостью. b) VDELE – удаление ненужной части объема. c) wpro – поворот рабочей плоскости. | a) Main Menu / Preprocessor / Modeling / Operate / Booleans / Divide / Volu by WrkPlane b) Main Menu / Preprocessor / Modeling / Delete / Volume and Below c) Utility Menu / WorkPlane / Offset WP by Increments … |
| wpro,,,-90.000000 wpoff,0,-1,0 wpro,,-90.000000, RECTNG,-0.5,0.5,-0.5,0.5, | 6. Построение плоскости, касающейся нижней точки сферы. wpoff – перенос рабочей плоскости. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Areas / Rectangle / By Dimensions X1= -0.5, X2= 0.5, Y1= -0.5, Y2= 0.5  OK |
| SMRT,2 | 7. Настройка величины размера элементов сетки. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool Smart Size = 2  OK |
| MSHAPE,1,3D MSHKEY,0 !* CM,_Y,VOLU VSEL, , , , 2 CM,_Y1,VOLU CHKMSH,'VOLU' CMSEL,S,_Y !* VMESH,_Y1 !* CMDELE,_Y CMDELE,_Y1 CMDELE,_Y2 | 8. Построение сетки. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool / Mesh (Tet, Free) Pick Volume  OK |
| FLST,5,1,1,ORDE,1 FITEM,5,4 CM,_Y,NODE NSEL, , , ,P51X CM,_Y1,NODE CMSEL,S,_Y CMDELE,_Y NREFINE,_Y1, , ,1,1,1,1 CMDELE,_Y1 !* FLST,5,1,1,ORDE,1 FITEM,5,4 CM,_Y,NODE NSEL, , , ,P51X CM,_Y1,NODE CMSEL,S,_Y CMDELE,_Y NREFINE,_Y1, , ,1,1,1,1 CMDELE,_Y1 | 9. Сгущение сетки к точке контакта. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool / Refine (Nodes) |
| CM,_NODECM,NODE CM,_ELEMCM,ELEM CM,_KPCM,KP CM,_LINECM,LINE CM,_AREACM,AREA CM,_VOLUCM,VOLU MP,MU,1, MAT,1 R,3 REAL,3 ET,2,170 ET,3,174 KEYOPT,3,9,0 KEYOPT,3,10,2 R,3, RMORE, RMORE,,0 RMORE,0 ! Generate the target surface ASEL,S,,,1 CM,_TARGET,AREA AATT,-1,3,2,-1 TYPE,2 AMESH,ALL ! Generate the contact surface ASEL,S,,,9 CM,_CONTACT,AREA TYPE,3 NSLA,S,1 ESLN,S,0 NSLE,A,CT2 ESURF *SET,_REALID,3 ALLSEL ESEL,ALL ESEL,S,TYPE,,2 ESEL,A,TYPE,,3 ESEL,R,REAL,,3 ASEL,S,REAL,,3 EPLOT ESEL,ALL ESEL,S,TYPE,,2 ESEL,A,TYPE,,3 ESEL,R,REAL,,3 ASEL,S,REAL,,3 CMSEL,A,_NODECM CMDEL,_NODECM CMSEL,A,_ELEMCM CMDEL,_ELEMCM CMSEL,S,_KPCM CMDEL,_KPCM CMSEL,S,_LINECM CMDEL,_LINECM CMSEL,S,_AREACM CMDEL,_AREACM CMSEL,S,_VOLUCM CMDEL,_VOLUCM CMDEL,_TARGET CMDEL,_CONTACT | 10. Определение контактных условий. Нижняя плоскость абсолютно жесткая (target). Сферическая поверхность = контактная поверхность (contact). | Utility Menu / Contact Manager / Contact Wizard Target Surface = Areas, Target Type = Rigid  Pick Target  Next Contact Surface = Areas, Contact Element Type = Surface-to-Surface  Pick Contact  Next  Create |
| KEYOPT,3,5,1 | 11. Закрытие контакта для сходимости решения. | Utility Menu / Contact Manager / Properties / Initial Adjustment Automatic contact adjustment = Close gap |
| FINISH /SOL | 12. Завершение работы в препроцессоре. Переход в решатель. | Main Menu / Solution |
| FLST,2,2,5,ORDE,2 FITEM,2,4 FITEM,2,10 DA,P51X,SYMM | 13. Условия симметрии на плоскостях усеченного шара. | Main Menu / Solution / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / Symmetry B. C. On Areas |
| FLST,2,1,5,ORDE,1 FITEM,2,8 !* SFA,P51X,1,PRES,100e6 | 14. Давление на поверхности полушара. | Main Menu / Solution / Define Loads / Apply / Structural / Pressure On Areas |
| ANTYPE,0 | 15. Выбор статического типа анализа. | Main Menu / Solution / Analysis Type Static  OK |
| - NLGEOM,1 | 16. Выбор геометрически нелинейного расчёта | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Analysis Options  Large Displacement Static |
| - OUTRES,ERASE - OUTRES,ALL,ALL | 17. Параметр сохранения результатов подшагов. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Frequency  Write every substep |
| TIME,1 | 18. Условное время окончания шага. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Time at end of loadstep = 1  OK |
| SOLVE FINISH | 19. Решение задачи. | Main Menu / Solution / Current LS / OK |

Ниже представлены: сетка разбиения, напряжения σy и интенсивность напряжений.

Рис. 2. Расчетная сетка для задачи Герца

Рис. 3. Распределение вертикальных напряжений Syy

Рис. 4 Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу.

Вопросы и задания.

- Получите решение поставленной задачи, следуя описанию.

- Оцените точность решения по напряжениям, используя известное аналитическое решение.

- Изменяя густоту сетки в зоне контакта, добейтесь точности решения по напрядениям не менее 1%.

- Объясните, почему максимум напряжений Syy находится на границе шара, а максимум эквивалентных напряжений – внутри шара.

- Учтите наличие трения в контакте (задайте коэффициент трения равным 0.2 или 0.3). Как изменится распределение контактных усилий.

- Рассмотрите контакт других тел, которые подходят под условия задачи Герца.

Лабораторная работа № 6

Решение задач деформирования при больших деформациях с перестроением сетки КЭ (rezoning)

Резиновое уплотнение имеет начальную прямоугольную форму. Уплотнение выполнено из гиперупругого материала, который описывается модель Mooney-Rivlin с двумя параметрами. Вал круглого поперечного сечения считается абсолютно твердым. Вал движется вертикально вниз, взаимодействуя с уплотнением. В ходе решения конечно-элементная сетка сильно искажается и становится непригодной для дальнейших расчетов. Поэтому на 7 шаге решения её перестраивают, что позволяет решить задачу.

Параметры задачи

| Ширина прямоугольника | b = 10 |
| --- | --- |
| Высота прямоугольника | h = 20 |
| Перемещение вала по оси у | PilotMove = -13 |
| Параметры модели материала | c10 = 62.3584129 c01 = -37.8485452 dd = 1e-4 |
| Радиус вала | rc = 15 |

Пошаговое решение в программе ANSYS:

| Команда | Описание | Команда интерфейса |
| --- | --- | --- |
| /PREP7 | 1. Работа в препроцессоре. | Main Menu / Preprocessor |
| h=20 b=10 el=b/8 xc=17.5 yc=32.99038 rc=15 PilotMove= -13 c10=62.3584129 c01=-37.8485452 dd=1e-4 | 2. Определение входящих параметров. | Utility Menu / Parameters / Scalar Parameters |
| et,1,182 keyopt,1,3,2 keyopt,1,6,1 | 3.Выбор PLANE элемента и опции плоского напряженного состояния. | Main Menu / Preprocessor / Element Type / Add/Edit/Delete / Add, Options |
| et,2,169 et,3,172 keyopt,3,9,0 keyopt,3,10,1 et,4,169 et,5,172 keyopt,5,9,0 keyopt,5,10,1 | 4. Выбор target и contact элементов. | Main Menu / Preprocessor / Element Type / Add/Edit/Delete / Add |
| tb,hyper,1,,2,mooney tbdata,1,c10,c01,dd | 5. Определение свойств гиперупругого материала. | Main Menu / Preprocessor / Material Props / Material Models / Structural / Nonlinear / Elastic / Hyperelastic / Mooney-Rivlin / 2 parameters |
| Mp,mu,2,0.0 | 6. Определение свойств материала абсолютно твердого тела. | Main Menu / Preprocessor / Material Props / Material Models / Structural / Friction Coefficient |
| r,3 r,4 | 7. Определение реальных констант элементов. | Main Menu / Preprocessor / Real Constants / Add/Edit/Delete |
| k,1,xc,yc k,2,xc,yc,yc k,3,xc-rc,yc k,4,0.0,0.0 k,5,2*rc,0.0 | 8. Построение опорных точек. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Keypoints / In Active CS |
| rect,0,b,0,h | 9. Построение прямоугольника. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Areas / Rectangle / By Dimensions X1= 0, X2= b, Y1= 0, Y2= h  OK |
| circle,1,rc,2,3,360,1 | 10. Построение окружности. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Lines / Arcs / Full Circle |
| l,4,5 | 11. Построение линии. | Main Menu / Preprocessor / Modeling / Create / Lines / Lines / Straight Line |
| esize,el mat,1 type,1 real,1 amesh,1 | 12. Построение конечно-элементной сетки прямоугольника. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool |
| mat,2 real,3 type,2 esize,h lmesh,5,7 | 13. Построение конечно-элементной сетки окружности. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool |
| *get,PilotID,node,,num,max PilotID=PilotID+1 nkpt,PilotID,1 tshap, pilo e,PilotID type,3 lsel,,,,2,3 nsll,,1 esln,,0 esurf alls | 14. Создание контакта между окружностью и прямоугольником. | Utility Menu / Contact Manager / Contact Wizard |
| real,4 type,4 lmesh,8 | 15. Построение конечно-элементной сетки для линии. | Main Menu / Preprocessor / Meshing / MeshTool |
| Lsel,,,,8 esll esurf,,reverse alls type,5 lsel,,,,1,2 nsll,,1 esln,,0 esurf alls | 16. Создание контакта между прямоугольником и линией. | Utility Menu / Contact Manager / Contact Wizard |
| d,PilotID,ux,0.0 d,PilotID,uy,PilotMove d,PilotID,rotz,0.0 | 17. Граничные условия для сферы: перемещение в направлении оси у, нет перемещения по оси х и нет вращения относительно оси z. | Main Menu / Loads / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / On Nodes |
| Lsel,,,,4 nsll,,1 d,all,ux,0.0 alls | 18. Граничные условия на прямоугольник: у левого края нет перемещений по оси х. | Main Menu / Loads / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / On Lines |
| Lsel,,,,8 nsll,,1 d,all,uy,0.0 alls | 19. Граничные условия на нижней линии опоры: нет перемещений по оси у. | Main Menu / Loads / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / On Lines |
| Finish /solution | 20. Завершение работы в препроцессоре. Переход в решатель. | Main Menu / Solution |
| pred,off | 21. Не использовать предиктор для нелинейного анализа. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol'n Controls / Nonlinear |
| Antype,0 | 22. Выбор статического типа анализа. | Main Menu / Solution / Analysis Type Static  OK |
| - Nlgeom,1 | 23. Выбор геометрически нелинейного расчёта. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Analysis Options  Large Displacement Static |
| - Nsubst,10,100,5 | 24. Настройка числа подшагов на шаге. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic |
| - outres,erase - outres,all,all | 18. Параметр сохранения результатов подшагов. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Frequency  Write every substep |
| time,1 | 25. Условное время окончания шага. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Sol’n Controls / Basic Time at end of loadstep = 1  OK |
| Solve finish | 26. Решение задачи. | Main Menu / Solution / Solve / Current LS / OK |

В итоге приходим к тому, что задача не может досчитаться до конца и обрывается на 16 шаге. Изменение сетки на этом шаге показано на рисунке ниже.

| Команда | Описание | Команда интерфейса |
| --- | --- | --- |
| /clear,nostart | 27. Очистка базы данных без закрытия файла с расширением .ans | Utility Menu / File / Clear & Start New Do not read file |
| /solution rezone,manual,1,6 remesh,start | 28. Оставляем первые 6 шагов решения для дальнейшей перестройки сетки. | Main Menu / Solution / Manual Rezoning / Start |
| esel,,,,65,128 aremesh | 29. Построение новой плоскости в области «плохой» сетки. | Main Menu / Solution / Manual Rezoning / Create Remesh Zone(s) / Create Rezone Area |
| lesize,10,,,8 lesize,31,,,10 lesize,18,,,6 amesh,2 | 30. Построение новой сетки в созданной области. | Main Menu / Solution / Manual Rezoning / Create Remesh Zone(s) / Mesh Tool |
| esel,all nsel,all remesh,fini | 31. Завершение перестройки сетки. | Main Menu / Solution / Manual Rezoning / Finish |
| mapsolve,50 finish | 32. Построить решение при старой сетке до момента построения новой сетки. | Main Menu / Solution / Manual Rezoning / Map Results |
| Finish /solution antype,,restart solve | 33. Перерешать задачу. | Main Menu / Solution / Analysis Type / Restart Main Menu / Solution / Solve / Current LS |

В итоге получаем, что задача решается первые 6 шагов с одной сеткой, а дальше досчитывается до конца с другой сеткой. Ниже представлены конечные деформации старой сетки.

Далее построена новая сетка.

Которая в итоге деформируется следующим образом.

Контрольные вопросы и задания.

- Решите поставленную задачу, пользуясь данным описанием.

- Предложите другие задачи, в которых может помочь данная методика