Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи МДТТ. Практикум

Раздел 4. Высокопроизводительные вычисления и особенности распараллеливания решения задач в системе ANSYS

Лекция 1. Возможности параллельной обработки в ANSYS

Решение задач для больших моделей с миллионами степеней свободы или для моделей среднего размера, но с нелинейностями, когда необходимо совершать итерации для достижения сходимости, может потребовать значительных затрат времени процессора. Для уменьшения времени моделирования ANSYS Inc. предлагает различные варианты параллельной обработки, которые увеличивают «мощность» продуктов ANSYS в плане сокращения времени решения больших задач. Доступны три способа параллельной обработки:

- Параллельная обработка для систем с общей памятью (shared memory ANSYS – SMP – ANSYS с общей памятью);

- Параллельная обработка для систем с распределенной памятью (Distributed ANSYS – DMP – «распределенный» ANSYS – ANSYS с распределенной памятью);

- Использование графических ускорителей GPU.

Многоядерные процессоры в настоящее время широко доступны на всех компьютерных систем, от портативных компьютеров до высокопроизводительных серверов. Таким образом, возможность использовать параллельную обработку существует практически на всех компьютерах. Ниже будут рассматриваться два типа параллельной обработки в ANSYS,.

В настоящее время по умолчанию ANSYS использует до двух ядер с использованием схемы общей памяти. Для многих вычислительных схем, на которых используется ANSYS, ускорение, полученное за счет параллельной обработки близко к линейному, поэтому увеличение числа ядер делает использование параллельной обработки очень эффективным. Тем не менее, общий выигрыш (измеряется как общее затраченное время) зависит от многих различных факторов.

Независимо от того, какая форма параллельной обработки используется, максимальная выгода всегда будет ограничена количеством работ, которые не могут быть распараллелены. Если только 20% вычислений проводится в последовательном режиме, максимальное теоретическое ускорение будет пятикратным, в предположении, что время выполнения параллельного кода при бесконечном числе ядер сводится к нулю. Тем не менее, параллельная обработка еще важным компонентом любой HPC системы; за счет сокращения затраченного время параллельная обработка обеспечивает значительное ускорение при моделировании.

Использование как ANSYS с общей памятью, так и ANSYS с распределенной памятью может потребовать специальные лицензии HPC (High-performance computing — высокопроизводительные вычисления). И distributed ANSYS и shared memory ANSYS позволяют использовать два ядра без использования каких-либо лицензий HPC. Для работы с более чем двумя ядрами будут необходимы дополнительные HPC лицензии. Для использования графических ускорителей (GPU) всегда требуются HPC лицензии.

Уточним терминологию, которая используется, как в отношении программному обеспечения, так и оборудования. Термины shared memory ANSYS и distributed ANSYS относятся к программному обеспечению, которое работает на оборудовании с общей или распределенной конфигурацией памяти.

Устройства с общей памятью. Этот термин относится к аппаратной конфигурации, в которой имеется дно общее адресное пространство, доступное для многоядерных процессоров; каждое ядро процессора имеет доступ к памяти наравне с другими ядрами. Типичным примером системы с общей памятью является настольный персональный компьютер или рабочая станция с одним или несколькими многоядерными процессорами.

Устройства с распределенной памятью. Этот термин относится к аппаратной конфигурации, в которой имеется несколько машин, соединенных вместе в сеть (кластер). Каждая машина в сети или каждый вычислительный узел в кластере имеет свое собственное адресное пространство памяти. Связь между машинами осуществляется с помощью сетевых соедининий (Gigabit Ethernet, Myrinet, InfiniBand и т.д.).

Практически все кластеры имеют как общую память и распределенную память. Каждый вычислительный узел в кластере, как правило, имеет по меньшей мере два или больше ядер процессора и является устройством с общей памятью. Для работы системы с распределенной памятью требуются сетевые коммуникации между вычислительными узлами, включенными в кластере.

Следует также уточнить терминологию, относящуюся к программным средствам параллельной обработки:

ANSYS с общей памятью. Термин относится к выполнению ANSYS на нескольких ядрах на одной машины (рабочей станции или одного вычислительного узла кластера). Параллелизм с общей памятью предполагает, что каждое ядро может обращаться к общей память для выполнения необходимых параллельных вычислений. Когда ANSYS запускается в архитектуре с общей памятью, большинство вычислений в фазе решения, а также и многие пре- и постпроцессорные операции выполняются параллельно.

ANSYS с распределенной памятью. Этот термин может относиться как к выполнению ANSYS на нескольких ядрах на одной машине, так и на нескольких машинах (кластере). Параллелизм с распределенной памятью предполагает, что каждое ядро работает только со своей памятью и обменивается с другими данными, необходимыми для выполнения необходимых параллельных вычислений с помощью использования программного обеспечения MPI (Message Passing Interface). В распределенном ANSYS, все расчеты в фазе решения выполняются параллельно (генерация матрицы жесткости и решение системы линейных уравнений). Постпроцессорная обработка результатов не использует параллельную обработку с распределенной памятью. На этих шагах может использоваться параллелизм с общей памятью

ANSYS с общей памятью можно запускать только на устройствах с общей памятью. Тогда как ANSYS с распределенной памятью может работать как на устройствах с общей, так и с распределенной памятью. Хотя оба варианта оборудования позволяют добиваться ускорения при использовании ANSYS с распределенной памятью, только работа на реальных устройствах с распределенной памятью позволяет воспользоваться увеличением ресурсов (доступной памяти, дискового пространства, ввода/вывода) при использовании нескольких машин.

Особенности лицензирования ANSYS при использовании параллельной обработки.

При при использовании параллельной обработки для работы с ANSYS необходимы лицензии двух типов. Первый – основная лицензия – определяет, какие виды анализа Вы можете проводить и сколько задач одновременно выполнять. Например, Лицензия ANSYS Multiphysics (5 tasks) позволяет выполнять одновременно 5 доступных в Multiphysics анализов. При этом возможено использовать параллельные вычисления на двух ядрах. Чтобы использовать большее количество ядер, необходимо приобрести дополнительные HPC лицензии. Количество HPC лицензий определяется числом ядер, на котором Вы хотите проводить вычисления. HPC лицензии позволяют запускать ANSYS как в режиме общей, так и распределенной памяти. При использовании графических ускорителей необходима своя HPC лицензия для каждого GPU. HPC лицензии могут объединяться в пакеты лицензий. Подробную информации о лицензиях можно найти в Руководстве ANSYS по лицензированию или у дистрибьютора.

## Использование ANSYS с общей памятью

Время, которое ANSYS затрачивает на решение задачи, складывается из трех основных частей: время на вычисление матриц жесткости элементов и формирование глобальной матрицы, время решения системы линейных уравнений и время, необходимое для расчета производных величин (напряжений и деформаций) и других результатов для каждого элемента.

При использовании ANSYS с общей памятью можно уменьшить время выполнения каждой из трех указанных основных частей, запустив решение с использованием нескольких ядер. Но этот подход часто ограничивается пропускной способности памяти. Обычно получается очень малое сокращение времени решения при использовании более четырех ядер.

Возможности ANSYS для работы компьютере с общей памятью включают в себя:

- Решатели ANSYS, такие как прямой метод редкозаполненных матриц (Sparse), предобусловленный метод сопряженных градиентов (Preconditioned Conjugate Gradient - PCG) и метод сопряженных градиентов с неполным разложением по Холецкому (Incomplete Cholesky Conjugate Gradient - ICCG), работающие с несколькими ядрами и общей памятью. Эти решатели имеют ограниченную масштабируемость: при при использовании более четырех ядер получается очень малое ускорение.

- Фукции пре- и постобработки, такие как графическое отображение, выборки, сортировки и других операции, затратные с точки зрения вычислительных ресурсов и работы с данными.

Использование ANSYS с распределенной памятью

В ANSYS с распределенной памятью в параллельном режиме выполняются наиболее трудоемкие этапы анализа: генерация матрицы жесткости, решение системы линейных уравнений и расчет производных величин. Как правило, ANSYS с распределенной памятью масштабируется много лучше, чем ANSYS с общей памятью.

Распределенный ANSYS можно запустить на решение на множестве ядер на одном компьютере или на нескольких компьютерах (на кластере). Программа делит модель на подобласти, передает каждую подобласть своему ядру, решает задачу одновременно для каждой подобласти. В итоге получается решение для полной модели. Память, необходимая для решения также может быть распределена по нескольким машинам. При использовании всех ресурсов этих нескольких машин (мощности процессоров, оперативной памяти, внешней памяти и пропускной способности системы ввода/вывода) с помощью распределенного ANSYS можно решить очень большие проблемы, которые иначе, при использовании ANSYS с общей памятью, были бы практически неразрешимыми.

При работе в режиме распределенной памяти запускается несколько ANSYS-процессов либо на одной машине, либо на нескольких машинах. Одна из машин называется мастер или хост-машина (в случае кластера - основной вычислительной узел, мастер-узел ), а остальные машины называются ведомыми (slave) машинами (или подчиненными вычислительными узлами). Первый процесс, запущенный на мастер-компьютере, называется мастер или хост-процесс; все другие процессы называют ведомыми (slave) процессами.

Мастер-процесс будет обрабатывать вводимые команды и выполнять все пре- и постпроцессорные действия. До подчиненных процессов доводится только команда SOLVE и необходимые вспомогательные для нее команды (/SOLU, FINISH, /EOF, /EXIT и т.д.). Поэтому за исключением фазы решения, распределенный ANSYS ведет себя очень похоже на ANSYS с общей памятью. Мастер-процесс работает на всей модели на фазах пре- и постпроцессига и может для повышения производительности на этих фазах использовать параллелизм с общей памятью. В течение этого времени ведомые процессы ждут новых команд от главного процесса. Такой параллелизм не будет превышать запрошенное количество лицензий, так как подчиненные процессы в распределенном ANSYS никогда не участвует в операций пре- и постпроцессинга. Другими словами, основной процесс не будет использовать больше ядер на главном компьютере, чем было указано пользователем для распределенного ANSYS. После того, как выдается команда SOLVE, все указанные ядра на мастер- и подчиненных машинах будут использоваться для вычисления решения.

Распределенный ANSYS в настоящее время не поддерживает все те типы анализа, элементы, опции решения и т.д., которые доступны для ANSYS с общей памятью. При использовании неподдерживаемых опций, распределенный ANSYS будет в некоторых случаях автоматически отключать возможность параллельной обработки в режиме распределенной памятью и продолжать решение. В этих случаях ведомые процессы не участвуют в решении, а основной процесс может использовать параллелизм с общей памятью. Как указано выше, ускорение этого параллелизма будет зависеть от количества ядер, указанных для использования распределенного ANSYS на главном компьютере таким образом, чтобы не превышать запрошенные ресурсы или лицензии. В других случаях распределенный ANSYS остановит анализ, чтобы избежать неподдерживаемых действий. Если это произойдет, нужно закрыть распределенный ANSYS и запустить ANSYS с общей памятью. Различные условия использования этих опций объясняются в разделе Supported Features (поддерживаемые функции) .

В следующей таблице показано, какие решатели уравнений могут работать в параллельном режиме с ANSYS с общей и распределенной памятью.

Таблица 4.1 Возможности распараллеливания в ANSYS с общей и распределенной памятью

| Solvers/Feature | Shared Memory ANSYS | Distributed ANSYS |
| --- | --- | --- |
| PCG | Y | Y |
| JCG | Y | Y |
| Sparse | Y | Y |
| ICCG | Y | -- |
| Block Lanczos | Y | -- |
| PCG Lanczos | Y | Y |
| Element formulation, results calculation | Y | Y |
| Graphics and other pre- and postprocessing | Y | Y(1) |

(1) Если распределенный ANSYS работает на компьютере с общей памятью и несколькими ядрами в качестве главной или хост-машины, то в этом случае основной процесс может использовать параллелизм с общей памятью. Этот параллелизм не будет превышать запрашиваемые ресурсы или лицензии, так как ведомые процессы распределенного ANSYS никогда не будут участвовать в этих операциях. Таким образом, основной процесс не будет использовать больше ядер на главной машины, чем это установленное для распределенного ANSYS пользователем.

Максимальное количество ядер, допускаемое в распределенном ANSYS, в настоящее время составляет 8192. Таким образом, можно использовать от 2 до 8192 ядер (при наличии HPC лицензий) для каждой задачи. Результирующая производительность сильно различаются для каждой модели при использовании какой-либо формы параллельной обработки. Для каждой модели, существует точка, после которой использование большего числа ядер не сокращает существенно общее время решения. Следует ожидать, что большинство моделей при работе в распределенном ANSYS не могут эффективно использовать сотни или тысячи ядер.

Файлы, создаваемые распределенным ANSYS, имеют названия Jobnamen.ext, где n - номер процесса. Мастер-процесс всегда имеет номер 0, а подчиненные процессы 1, 2, и т.д. Когда решение завершено и выполняется команда FINISH в процессоре SOLUTION, распределенный ANSYS собирает все файлы Jobnamen.RST в один Jobname.RST файл, расположенный на главной машины. Другие файлы, такие как .MODE, .ESAV, .EMAT и т.д., также могут быть объединены по окончании решения.

ANSYS с общей памятью работает с двумя ядрами без каких-либо HPC лицензий. Дополнительные лицензии HPC требуются для работы с более чем двумя ядрами

Запуск параллельного ANSYS

Запустите Mechanical APDL Product Launcher:

Запуск под Windows:

Start >Programs >ANSYS 14.0 >Mechanical APDL Product Launcher

Запуск под Linux:

launcher145

Для запуска параллельного ANSYS нужно перейти на вкладку High Performance Computing Setup (рис. ) и выбрать нужный режим параллельной обработки (без параллельной обработки, Shared Memory или Distributed Computing).

Рис. Запуск параллельного ANSYS.

При выборе режима SMP нужно только определить количество используемых процессоров (ядер). По умолчанию используется 2, для использования большего числа ядер нужны HPC лицензии. Для больших многопроцессорных серверов, ANSYS рекомендует устанавливать число ядер не более, чем количество доступных ядер минус один. Например, на 8-ядерной системы, установите 7. ANSYS не рекомендует использовать HyperThreading. При указании количества ядер рекомендуется рассматривать только физические ядра. Для достижения оптимальной производительности нужно закрыть все остальные приложения, прежде чем запускать ANSYS.

При выборе режима Distributed Computing вариантов гораздо больше.

Рис. Выбор варианта Distributed Computing

Самый простой – использовать для Distributed Computing только одну локальную машину. В этом случае нужно указать только количество используемых ядер. По умолчанию снова предлагается 2 ядра, для использования большего нужны HPC лицензии.

Второй вариант – Specify Multiple Hosts – определить множество хостов. Хост в данном случае – это любой компьютер или сервер, подключённый к локальной сети.

И третий - Установить и запустить свой анализ, как это обычно делается.

Кроме того, при запуске распределенного ANSYS нужно выбрать MPI.

## Подробности, необходимые для выбора нужного варианта MPI, а также задания необходимых настроек параметров запуска распределенного ANSYS как в диалоге, так и в командной строке изложены в руководстве Parallel Processing Guide ANSYS Help System.

Контрольные вопросы

- Какие модели параллельных вычислений используются в ANSYS?

- Какие методы решения СЛАУ используются в ANSYS?

- Какие типы лицензий необходимы для высокопроизводительных вычислений?

- Как определить достигнутое во время расчета ускорение?

Литература

- Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления дл многоядерных многопроцессорных систем. Учебное пособие – Нижний Новгород; Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2010

- ANSYS Inc.: ANSYS Users Guide, Theory Reference manual. Canonsburg, USA.