Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи механики деформируемого твердого тела

Практикум

Раздел 5. Лабораторная работа № 2. Моделирование локальной потери устойчивости и закритического деформирования круглого подкрепленного цилиндра

Круглый цилиндр из алюминиевого сплава усилен изнутри Z-образными кольцевыми шпангоутами. Торцы цилиндра заглушены толстыми алюминиевыми крышками.

На цилиндр действует внешнее давление. Под действием давления происходит локальная потеря устойчивости, которая характеризуется выпучиванием обшивки между кольцевыми ребрами жесткости. В конечном итоге это приводит к общей потере устойчивости. Требуется определить критическое давление, при котором происходит выпучивание, форму потери устойчивости и смоделировать закритическое поведение подкрепленной оболочки.

В таблице приведены размеры конструкции.

| Размер | Значение (mm) |
| --- | --- |
| Радиус цилиндра (r) | 355.69 |
| Длина цилиндра (L) | 431.8 |
| Шаг установки ребер (bs) | 95.3 |
| Толщина обшивки (ts) | 1.034 |
| Толщина ребер (tw) | 0.843 |
| Отношение r/ts | 344 |
| Толщина донышек | 25 |
| Диаметр донышек | 760 |

КЭ модель

Для построения КЭ модели используется 8-узловой изопараметрический КЭ SHELL281 с квадратичными аппроксимациями перемещений. Модель уже построена и записана в файл buckling.cdb

Всего в модели подкрепленного цилиндра используется 26 796 элементов SHELL281. средний размер КЭ составляет 10 мм. Такая качественная сетка требуется именно для анализа выпучивания – сетка должна позволить хорошо описать локальные выпучины. Кроме того, при потере устойчивости пропадает осевая симметрия, поэтому требуется полная 3d модель.

На рис. 1 показан общий вид КЭ модели:

Рис. 1  Геометрическая и КЭ модель

Рис.  2  Внутренний вид КЭ модели

- Свойства материала

Обшивка и шпангоуты выполнены из алюминиевого сплава. Упругие свойства материала представлены в следующей таблице:

| Модуль Юнга (ГПа) | E = 73 |
| --- | --- |
| Коэффициент Пуассона | Ν = 0.33 |

Для описания пластических свойств используется модель билинейного изотропного упрочнения (TB,BISO). Параметры модели представлены в следующей таблице:

| Предел текучести (МПа) | σy = 268.9 |
| --- | --- |
| Касательный модуль (МПа) | ET = E / 1000 = 73 |

Примерный командный файл решения задачи приведен ниже. Файл содержит комментарии, позволяющие понять специфические детали процесса решения.

/PREP7

bs=95.3						!шаг ребер (мм)

ts=1.034						!толщина обшивки (мм)

tw=0.843						!толщина ребра (мм)

r=344*ts						!радиус цилиндра (мм)

L=431.8+2*(19-9.5)				!длина цилиндра (мм)

pext=0.24						!внешнее давление (МПа)

! Определение типа элемента

et,1,281

! Определение материала аллюминиевый сплав

mp,ex,1,73000					! Модуль Юнга (МПа)

mp,prxy,1,0.33					! коэф-т Пуассона

tb,biso,1

tbdata,,268.9,73				! предел текучести

! Определение сечения

sectype,1,shell		!для цилиндра

secdata,ts,1,

sectype,2,shell		!

secdata,ts+1.64,1,

sectype,3,shell		! Z образный кольцевой шпангоут

secdata,tw,1,

sectype,4,shell		! Пластина при z=0 толщиной=25 мм

secdata,25,1,

sectype,5,shell		! Пластина при z=L толщиной=25 мм

secdata,25,1,

/com**********************************************************

! Файл buckling.cdb содержит сетку для цилиндрической обшивки,

! подкрепленной кольцевыми шпангоутами.

! Свойства материала определены.

! Граничные условия и нагружение определяются

! ниже в командном файле.

/com**********************************************************

cdread,db,buckling,cdb

csys,1				! Цилиндрическая СК

! Нагружение

nsel,s,loc,z,0			! Давление на пластину при z=0

esln,s,1

sfe,all,2,pres,1,pext

allsel

nsel,s,loc,z,0			! Давление на ободе пластины при z=0

nsel,r,loc,x,r-ts/2,760/2

esln,s,1

sfe,all,1,pres,1,pext

allsel

nsel,s,loc,z,L			! Pressure on plate at z=L

esln,s,1

sfe,all,2,pres,1,pext

allsel

nsel,s,loc,z,L			! Давление на ободе пластины при z=L

nsel,r,loc,x,r-ts/2,760/2

esln,s,1

sfe,all,1,pres,1,pext

allsel

nsel,s,loc,x,r-ts/2		! Давление на цилиндричнскую обшивку

esln,s,1

sfe,all,2,pres,1,pext

allsel,all

! Граничные условия для исключения движений

! конструкции как твердого тела

csys,0

nsel,s,loc,x,r-ts/2

nsel,r,loc,y,0

nsel,r,loc,z,0

d,all,ux,0

d,all,uy,0

d,all,uz,0

allsel,all

nsel,s,loc,x,0

nsel,r,loc,y,r-ts/2

nsel,r,loc,z,0

d,all,uz,0

allsel,all

nsel,s,loc,x,0

nsel,r,loc,y,-(r-ts/2)

nsel,r,loc,z,0

d,all,uz,0

d,all,uy,0

allsel,all

dlist

finish

! 1) Линеаризованный анализ устойчивости

/solu

pstres,on				! Активируем опцию преднапряжений

solve

finish

/solu

outres,all,all

antype,buckle			! Собственно анализ устойчивости

bucopt,lanb,10,		! Блочный метод Ланцоша для анализа

!					! устойчивости

mxpand,10,,,			! 10 мод определяем

solve

finish

/prep7

! вносим несовершенства в геометрию конструкции:

! добавляем к координатам 1/10 форм потери устойчивости

! коэф-т 1/10 подобран на основе анализа величины

! формы форм потери устойчивости. 10 мод - произвольно

*do,i,1,10

upgeom,0.1,1,i,buckling,rst

*enddo

finish

/solu					! Статический анализ

antype,static

nlgeom,on					! большие смещения разрешены

pred,off					! Предиктор отключить

time,1

nsubst,100,500,10

rescontrol,define,all,1

outres,all,all

ncnv,2				! не останавливать выполнение

!					! программы, если решение расходится

solve

finish

/file,buckling			! опреляем файл, в котором содержаться

!					! результаты

/solu				! рестарт с включением стабилизации

antype,,restart,1,10	! рестарт с шага 1, подшага 10.

!					! Определяется после несходимости

nsubst,100,10000,10

rescontrol,define,last

stabilize,constant,energy,0.000163  ! используем опцию "energy"

solve

fini

Вопросы и задания лабораторной работы.

- Пользуясь предоставленными материалами, постройте модель подкрепленного цилиндра под действием внешнего давления.

- Решите линеаризованную задачу устойчивости. Определите верхнюю критическую нагрузку и формы потери устойчивости.

- Посредством добавления к координатам масштабированных форм потери устойчивости введите начальные несовершенства в исходную конструкцию.

- Исследуйте момент потери устойчивости и закритическое состояние конструкции с несовершенствами с помощью метода стабилизации.

- Исследуйте зависимость сходимости от вида и величины несовершенства.

- Исследуйте момент потери устойчивости и закритическое состояние конструкции с несовершенствами с помощью алгоритма длины дуги.

- Исследуйте момент потери устойчивости и закритическое состояние конструкции с несовершенствами в динамической постановке.