Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Программа повышение конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Стратегическая инициатива 7 «Достижение лидирующих позиций в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений»

Нелинейные задачи МДТТ. Практикум

Раздел 4. Высокопроизводительные вычисления и особенности распараллеливания решения задач в системе ANSYS

Лекция № 3. Выполнение высокопроизводительных вычислений на кластере ММФ в различных режимах распараллеливания ANSYS.

- Высокопроизводительный вычислительный комплекс для моделирования в МСС.

В 2012 г. в рамках реализации программы Национального исследовательского университета по заявке механико-математического факультета был приобретен программно-аппаратный вычислительный комплекс для моделирование с механике сплошной среды. Основу аппаратной части комплекса составляют серверы производства компании Hewlett-Packard (HP). Комплекс оснащен лицензионным прикладным программным обеспечение компании ANSYS Inc.

- Аппаратная часть,

  - вычислительный кластер и рабочие станции.

Аппаратная часть комплекса состоит из вычислительного кластера и рабочих станций. Такое разделение обусловлено технологией численного решения задач математической физики. Вычислительный кластер обладает значительной вычислительной мощностью и предназначен для численного решения «больших» вычислительных задач в пакетном режиме. Как головной вычислитель, кластер должен обладать мощным процессором (процессорами), большой и быстрой оперативной памятью, большой и быстрой дисковой памятью. Кроме того, для распределенной вычислительной системы очень важно наличие быстрых внутренних коммуникаций.

Рабочие станции предназначены для подготовки исходной информации для задач и анализа результатов. Помимо перечисленных систем (процессоров, оперативной и внешней памяти - естественно меньших, чем для головного вычислителя параметрах) рабочие станции должны обладать достаточно производительной видеоподсистемой.

  - Состав серверов кластера.

Головной вычислитель – вычислительный кластер состоит из управляющего (мастер) узла, на котором, кроме того, находится хранилище данных и четырех вычислительных узлов, разделенных на два сегмента по типу использованных процессоров. Кроме того, в состав оборудования входит коммутатор (HP J9145A).

    - управляющий сервер и хранилище данных,

В качестве управляющего узла используется двухпроцессорный сервер HP Proiant DL180 G7 с процессорами Intel Xeon E5620, 2.4 GHz, 4core, 8GB оперативной памяти, 10 HDD 1TB SATA. Жесткие диски объединены в два RAID 5.

    - Вычислительные серверы, Intel – сегмент,

Вычислительные узлы  тип1 ("Intel" ) - 2 шт.

HP ProLiant DL360 G7

CPU  	Intel Xeon X5650  @ 2.67GHz( 2 CPU x 6 ядер )

RAM 	36 Gb

HDD - 3 шт по 450 Gb ( raid 1,  2 HDD x 450GB +  HDD_hot-spare

    - Вычислительные серверы, AMD – сегмент,

Вычислительные узлы  тип2 ( "Amd" ) - 2 шт.

HP ProLiant DL585

CPU  AMD Opteron 6176 SE @2.3GHz ( 4 CPU x 12 ядер )

RAM 128 Gb

HDD  -  5 шт по 300GB (raid 5, размер 900Gb = 4xHDD raid +1 - hot_spare )

  - Высокопроизводительная сеть кластера

Схема соединения узлов .

Все узлы кластера, управляющий узел (head.rocks55.local) и счетные узлы ( compute-*-*), соединены между собой сетью Gigabit Ethernet. Помимо этого, однотипные вычислительные узлы соединены между собой скоростным интерфейсом Infiniband QDR.

Описанная схема представлена на рис .1

Рис.1 Структура кластера

  - Рабочие станции.

В состав комплекса входит 5 рядовых и 1 производительная рабочих станций

Рабочие станции на базе процессора Intel Core i7, ОП 6Gb DDR3, видеокарта Zotac GeForce GTX 570 1280MB, жесткий диск 1,5Tb. Производительная рабочая станция на базе процессора Intel Core i7 Extreme i7 3.47GHz, ОП 24 Gb DDR-III жесткий диск 1,5Tb, видеокарта NVIDIA Quadro FX4800.

- Системное ПО

  - Кластерное ПО, ОС

На узлах кластера установлен кластерный дистрибутив Rocks Cluster, версия 5.5,

ОС Red_Hat_Enterprise_Linux_Server_5.8, драйвера для адаптеров Infiniband

На всех узлах установлен пакет OpenMPI 1.6.1, дополнительно установлены пакеты  mc и htop.

  - организация очереди решения задач и распределение ресурсов, Sun Grid Engine (SGE),

SGE  - программа для управления распределением ресурсов кластера. Она

- получает задачи от пользователей

- планирует их выполнение в зависимоти от доступных ресурсов

- запускает на выполнение согласно плану

Все хосты в SGE делятся по следующим ролям

Master host - Контролирует загрузку кластера, обычно является головным(управляющим) узлом кластера.

Execution host  - серверы, на которых выполняются задания.

Submit host - сервер для постановки задач в очередь и контроля очередей  и заданий в них.

Administration host - cлужит для администрирования кластера.

В дистрибутиве Rocks Cluster управляющий узел совмещает в себе роли Master host, Submit host и administration host. Роль execution host отведена счетным узлам.

Управление заданиями

На кластере обычно сконфигурировано несколько очередей заданий, разделенных исходя из разных целей (группы, работающие над одной задачей, физическая архитектура оборудования  и т.д. ).

На нашем кластере организация очередей организована по принципу однотипного оборудования.

На кластере созданы две группы узлов

Узлы compute-0-0, compute-0-1 с процессорами intel обьединены в группу @intel

Узлы compute-1-0, compute-1-1 с процессорами amd обьединены в группу @amd

Созданы две очереди заданий

intel.q - включает группу узлов @intel

amd.q - включает группу узлов @amd

Эти очереди включают узлы с одинаковой архитектурой процессоров и соединенных быстрой сетью infiniband.

Очередь, включающая все узлы all.q  и сконфигурированная при установке автоматически, оставлена в системе но переведена в неактивное состояние (disabled)

Пользователю кластера и SGE необходимо знать

- Как запустить задачу

- Как наблюдать и управлять своими задачами

- Как получить результат работы задачи

Это можно сделать как при помощи интрефейса командной строки и графического интерфейса.

Задача может быть

- исполняемый бинарный файл, в который передаются параметры запуска с помошью параметров командной строки

- Скрипт запуска, в котором задаются  параметры запуска задачи и затем запускается исполняемый файл.

- Прикладное ПО ANSYS. Лицензионное ПО ANSYS.

Для моделирования в механике и термодинамике сплошных сред на механико-математическом факультете ННГУ в течении 15 лет используется программное обеспечение фирмы Ansys Inc (США). Указанное программное обеспечение является уникальным по объему решаемых задач и их интеграции в рамках одной программной системы. Сотрудники факультета имеют опыт успешного использования указанных программных продуктов при решении разнообразных задач механики сплошной среды. Поэтому для оснащения миникластера ММФ была выбрана очередная версия программного обеспечения Ansys Inc.

Были приобретены следующие лицензии

- ANSYS Academic Research (25 Tasks);

- ANSYS Academic Research HPC на все ядра комплекса.

Лицензия ANSYS Academic Research предназначена для проведения научных исследований и обеспечения учебного процесса магистрантов и студентов старших курсов.

Лицензия ANSYS Academic Research позволяет использовать следующие основные программные продукты.

Ansys Multiphysics – предназначен для решения разнообразных задач математической физики для сплошных сред методом конечных элементов, а именно: линейных и нелинейных задач строительной механики и механики деформируемого твердого тела (СМ и МДТТ) методом конечных элементов; динамических задач линейных и нелинейных задач СМ и МДТТ (определение собственных частот и собственных форм колебаний, определение отклика на гармонические и случайные воздействия, анализа переходных процессов с использованием неявных схем интегрирования по времени); стационарных и нестационарных линейных и нелинейных задач теплопроводности; анализа электромагнитных полей (низкочастотные и высокочастотные); задач аэрогидродинамики, акустики, разнообразных связанных задач (термомеханики в связанной и несвязанной постановках, пьезомеханики, диффузии и т.д.).

Ansys AUTODYN – предназначен для анализа высокоскоростных сильно нелинейных динамических процессов в сплошных средах и конструкциях. Комплекс получил большую популярность благодаря расчетам задач из области физики взрывов и ударов, а также определению отклика конструкций на ударно-волновое воздействие. Ansys AUTODYN — один из лучших программных комплексов для своего класса задач.

Ansys AUTODYN включает набор решателей с явным типом интегрирования по времени для анализа динамики твердых тел, жидкостей, газов и их комбинаций в 2D и 3D постановках:

- Метод конечных элементов для расчетов динамики конструкций.

- Метод ALE (комбинированный лагранжево-эйлеров подход) с адаптивным выравниванием сетки.

- Решатели, основанные на методе конечных объемов для расчета быстропротекающих нестационарных процессов вычислительной гидродинамики для ламинарных течений: Беcсеточный метод (метод сглаженных частиц) для расчета больших деформаций и разрушений.

Линейка программных продуктов ANSYS CFD (сomputational fluid dynamics – вычислительная гидродинамика) предназначена для решения задач аэрогидродинамики методом конечных объемов. Основными продуктами этой линейки являются программные системы Ansys FLUENT и Ansys CFX. Программные системы позволяют рассчитывать разнообразные ламинарные и турбулентные потоки, многофазные течения, химически реагирующие среды, теплообмен, фазовые переходы и излучение. При решении используются неподвижные и динамические подвижные сетки в т.ч. во вращающейся системе координат. Кроме того, в линейке существует специализированный программный продукт ANSYS Icepak, построенный на базе решателей Ansys FLUENT и предназначенный для оценки теплового режима радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), принятия решения о принудительном охлаждении печатных плат и их компонентов, способов компоновки радиаторов, вентиляторов и воздухозаборных устройств и т.д

Проведение качественного численного моделирования требует соответствующей технологии создания расчетной сетки. Программный модуль ANSYS Meshing содержит множество технологий в единой среде, позволяющих пользователям выбрать наилучший метод для каждого элемента или узла геометрической модели. Также доступен продвинутый сеточный генератор ANSYS ICEM CFD, который содержит множество технологий редактирования сеток, а также возможность создания блочно структурированной гексаэдральной расчетной сетки.

Для интеграции линейки программных продуктов ANSYS разработана специальная платформа ANSYS Workbench. В нее также включены современные технологии взаимодействия с CAD-комплексами, исправления дефектной геометрии, создания высококачественных сеток, пре- и постпроцессинга.

Лицензия ANSYS Academic Research не ограничивает размерность решаемой сеточной задачи.

Лицензия ANSYS Academic Research HPC (High-performance computing - Высокопроизводительные вычисления) позволяет организовать высокопроизводительные параллельные вычисления для всех продуктов ANSYS . Лицензии ANSYS Academic Research HPC приобретаются по числу доступных вычислительных процессоров (ядер) вычислительной установки.

Все приобретенные лицензии являются бессрочными.

Организация подготовки данных, решения задачи, обработки и анализа результатов.

Как уже отмечалось, рабочие станции предназначены для подготовки исходной данных и анализа результатов. Для этого помимо достаточно мощных вычислительных ресурсов рабочие станции должны обладают производительной видеоподсистемой, достаточной для динамического отображения сложных моделей. В этом плане нужно выделить производительную рабочую станцию, оснащенную профессиональной видеокартой NVIDIA Quadro FX4800, более мощным процессором, большим объемом памяти и предназначенной для подготовки больших моделей, содержащих порядка нескольких миллионов элементов и узлов. После окончения решения на кластере результаты переписываются на рабочую станцию, где и происходить обработка и визуализация.

Возможности ANSYS в области параллельных вычислений.

  - О возможностях ANSYS в области параллельных вычислений подробно излагается в лекции «Высоко производительные вычисления и параллельная обработка в ANSYS» и «Производительность ANSYS в режимах параллельных вычислений».

- Удаленное управление запуском задач для ANSYS APDL.

Рассмотрим вначале управление запуском задач на кластере с рабочей станции под управлением ОС Linux.

Установление соединения с кластером. Для связи с кластером используется протокол SSH. Для этого в графической оболочке Linux воспользоваться меню Places\Connect to server. В окне управления указать протокол SSH, имя сервера (head), имя пользователя (Login) и пароль. Имя пользователя и пароль следует заранее получить у системного администратора. Далее в указанной Вам папке сервера нужно завести свою папку для задачи. В ней нужно разместить все файлы, которые необходимы Вам для начала решения.

На локальной станции необходимо отредактировать и запустить на исполнение (RUN TERMINAL) файл «head-qsub.sh» для запуска распределенного ANSYS. Ниже приведен пример такого файла.

#!/bin/bash

#------------------------------------------

# Параметры

#

# MYUSER     - имя пользователя на кластере, под которым запускается задача

# FOLDER     - папка в домашнем каталоге пользователя, где будут храниться входные и выходные данные

# INPUTFILE  - имя файла с данными и командами для пакетного запуска ANSYS

#              этот файл должен быть скопирован в вышеуказанную папку до запуска задачи

# OUTPUTFILE - имя выходного файла ANSYS

# JOBNAME    - имя задания ANSYS

# QUEUE      - название очереди, содержащей имена хостов на кластере при параллельном расчете задачи

#              возможные значения: intel.q, amd.q, all.q

# NCORE      - количество ядер (потоков), резервируемых в вышеуказанной очереди кластера при параллельном расчете

MYUSER=user-test

FOLDER=dmp_folder

INPUTFILE=dmp.txt

OUTPUTFILE=dmp.out

JOBNAME=dmp

QUEUE=amd.q

NCORE=4

# конец секции параметров

#------------------------------------------

MYHOME=/home/$MYUSER

MYPATH=$MYHOME/$FOLDER

/usr/bin/ssh -X -Y -l $MYUSER head qsub -pe mpi $NCORE -q $QUEUE -o $MYPATH $MYHOME/ansys.qsub $MYPATH $JOBNAME $INPUTFILE $OUTPUTFILE

В результате выполнения файла будет сформирована задача под управлением SGE. Рабочей папкой будет dmp_folder, имя задачи - dmp, входной файл - dmp.txt, файл вывода - dmp.out. Задача будет определена в очередь amd.q и арии наличии всех необходимых ресурсов будет решаться на 4 ядрах.

Входной файл dmp.txt написан на языке APDL и содержит все команды, необходимые для решения задачи в ANSYS. Входной файл может иметь следущую структуру.

!	задание необходимых констант

…

/PREP7

!	Определение типов элементов, свойств материалов и т.д.

…

!	Создание геометрической модели

…

!	Создание КЭ модели

…

FINISH

/SOLU

!	Задание типа и опций анализа

…

!	Задание параметров шага нагружения, нагрузок и граничных условий

…

SOLVE		! старт решения

FINISH

Примером такого файла может быть файл «resonator.txt», который будет обсуждаться в материалах следующего занятия.

Если уже есть файл базы данных ANSYS, построенный ранее, командный файл запуска задачи может выглядеть следующим образом.

!	чтение файла filename.db существующей базы данных ANSYS

RESUME, filename, db,

/PREP7

!	внесение изменений и дополнений, если необходимо

…

FINISH

/SOLU

!	Задание типа и опций анализа, если необходимо

…

!	Задание параметров шага нагружения, нагрузок и граничных условий, если необходимо

…

SOLVE		! старт решения

FINISH

Файл filename.db (а также все необходимые) должен находиться в текущей папке (dmp), или должен быть указан путь к ней.

Для запуска ANSYS в режиме общей памяти нужно отредактировать и запустить на исполнение файл «head-smp-qsub.sh». Смысл параметров тот же, что при запуске распределенного ANSYS.

#!/bin/bash

#------------------------------------------

# Параметры

#

# MYUSER     - имя пользователя на кластере, под которым запускается задача

# FOLDER     - папка в домашнем каталоге пользователя, где будут храниться входные и выходные данные

# INPUTFILE  - имя файла с данными и командами для пакетного запуска ANSYS

#              этот файл должен быть скопирован в вышеуказанную папку до запуска задачи

# OUTPUTFILE - имя выходного файла ANSYS

# JOBNAME    - имя задания ANSYS

# QUEUE      - название очереди, содержащей имена хостов на кластере при параллельном расчете задачи

#              возможные значения: intel.q, amd.q, all.q

# NCORE      - количество ядер (потоков), резервируемых в вышеуказанной очереди кластера при параллельном расчете

MYUSER=user-test

FOLDER=t_a_smp

INPUTFILE=smp.txt

OUTPUTFILE=smp.out

JOBNAME=smp

QUEUE=amd.q

NCORE=4

# конец секции параметров

#------------------------------------------

MYHOME=/home/$MYUSER

MYPATH=$MYHOME/$FOLDER

/usr/bin/ssh -X -Y -l $MYUSER head qsub -q $QUEUE -o $MYPATH $MYHOME/ansys-smp.qsub $MYPATH $JOBNAME $INPUTFILE $OUTPUTFILE $NCORE

Для контроля выполнения задач можно использовать графический интерфейс программы SGE. Для удаленного запуска можно использовать файл «qmon.sh» (рис. 2).

Рис. 2. Гафическое окно интерфейса SGE

Первая кнопка служит для контроля задач, отображает списки ожидающих (pending) исполнения задач в очередях, выполняющихся (running) в настоящее время и выполненных (finished) задач.

Рис.5. Списки задач

Более подробную информацию о QMON можно найти в [1,2].

Запуск задач на кластере с рабочей станции под управлением ОС MS Windows.

Для запуска задач с Windows-машины требуется установить и настроить сервер Xming [3]. Скрипт для запуска задачи приведен ниже.

//----------------------------------------------

// Параметры:

//

// MYUSER     - имя пользователя на кластере, под которым запускается задача

// FOLDER     - папка в домашнем каталоге пользователя, где будут храниться входные и выходные данные

// INPUTFILE  - имя файла с данными и командами для пакетного запуска ANSYS

//              этот файл должен быть скопирован в вышеуказанную папку до запуска задачи

// OUTPUTFILE - имя выходного файла ANSYS

// JOBNAME    - имя задания ANSYS

// QUEUE      - название очереди, содержащей имена хостов на кластере при параллельном расчете задачи

//              возможные значения: intel.q, amd.q, all.q

// NCORE      - количество ядер (потоков), резервируемых в вышеуказанной очереди кластера при параллельном расчете

var MYUSER="user-test";

var FOLDER="buklser";

var INPUTFILE="buklser.txt";

var OUTPUTFILE="save.out";

var JOBNAME="file";

var NCORE=8;

var QUEUE="amd.q";

//----------------------------------------------

puttycmd='"d:\\cluster\\puttyportable\\puttyportable.exe"';

tmpfile="tmpqsub.123";

//----------------------------------------------

var MYHOME="/home/"+MYUSER;

var MYPATH=MYHOME+"/"+FOLDER;

var qsubcmd="qsub -pe mpi "+NCORE+" -q "+QUEUE+" -o "+MYPATH+" "+MYHOME+"/ansys145.qsub "+MYPATH+" "+JOBNAME+" "+INPUTFILE+" "+OUTPUTFILE;

var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");

var rcmd = fso.CreateTextFile(tmpfile, true);

rcmd.WriteLine(qsubcmd);

rcmd.Close();

var cmdstr=puttycmd+" -X -load cluster -ssh -l "+MYUSER+" -m "+tmpfile;

var wsh11 = WScript.CreateObject("WScript.Shell");

wsh11.Run(cmdstr,1,true);

Получение результатов расчета.

После окончания расчета для анализа результатов на локальную рабочую станцию необходимо скопировать два файла: jobname.db (файл базы данных ANSYS) и jobname.rst (файл, в котором записаны результаты). Если решалась температурная задача, результаты расчета содержатся в файле jobname.rth. Необходимо отметить, что указанные файла, особенно файл результатов для нестационарных или нелинейных задач имеют значительный объем и их скачивание на локальную машину может занять некоторое количество времени.

- Примеры высокопроизводительных вычислений.

В качестве примера демонстрации высокопроизводительных вычислений рассматривается задача расчета резонансных режимов акустоэлектронного резонатора. Описание теоретических основ и командного файла для расчета рассматривается в материалах следующего занятия.

Литература

- Grid Engine User Guide http://docs.oracle.com/cd/E24901_01/doc.62/e21976/toc.htm

- Grid Engine Administration Guide http://docs.oracle.com/cd/E24901_01/doc.62/e21978/toc.htm

- http://sourceforge.net/projects/xming/files/Xming-fonts/7.5.0.47/Xming-fonts-7-5-0-47-setup.exe/download